采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及性能要求： 技术名称; 技术参数、功能、性能等需求（硬件或软件需具体细化）. 1.物联网AP板卡（LoRaWAN）; 1.采用标准MINI-PCIE插槽，与多频通讯边缘基础网关及主流无线厂家物联网AP插槽适配 2.支持 国际标准的LoRaWAN 通信规范，工作频段采用 CN 470-510MHz ； 3.支持无线不少于8 信道同时接收，可接入大量各类 LoRa 节点； 4.通过操作系统软件，实现网关主机的上行通信网络与服务器通信； 5.支持 - 40 到 70℃宽温，抗恶劣环境的室内型工业级设；. 2.物联网网关; 1.面盖采用按压开盖设计，吸顶安装后仍可快速实现Mini PCIE 板卡的接入和插拨拆卸，方便现场多协议接入的扩展安装，需提供产品规格书及高清产品图片，并加盖公章； 2.采用两个标准 Mini PCIE 插槽式开槽设计，可灵活支持多种物联网射频通讯的接入，可扩展支持LoRa，433MHZ，ZigBee，SUB-1G, 125KHZ 等多种物联网通讯技术接入。 3.支持蓝牙标准，支持Bluetooth LE 4.0/4.1/4.2/5.0协议，支持蓝牙扫描及点对多无线连接，蓝牙扫描距离≤30米,支持点对多连接不少于8个； 4.同时支持广播，监听，发送和接收等功能；内部支持多种过滤模式，白名单、特殊字符等，支持通过白名单实现终端漫游接入和管理。 5.扩展支持低功耗远距离的LoRaWan技术协议，支持16信道高性能通信，无线发送功率≧19dBm,无线接收灵敏度为-133dBm,丢包率<2%；使用频段470-510Mhz,针对16信道的测试, 6.支持POE供电和直流双供电式设计，功耗小于5W； 7.支持本地/远程参数配置，可通过WiFi等本地网页方式调试与维护功能，包括通讯网络，WiFi和蓝牙的参数配置和管理 ,支持精简网关消息协议；支持APN、支持TCP网络协议栈; 8.同时支持全内置天线及外接SMA天线设计,满足吸顶安装美观性,支持USB外接扩展第三方模块或设备， 9.具有远程服务器固件升级等调试与维护功能; 10.支持RJ45网口及WiFi方式接入，支持IEEE 802.11 b/g/n协议和TCP/IP协议; 11.具有指示灯显示板卡及设备状态信息，包含：蓝牙、wifi等状态指示灯，方便巡检设备及板卡的工作状态;. 3.iBeacon定位信标; 1. 支持Bluetooth BLE 4.0和/或苹果公司标准iBeacon协议 2. 移动端操作系统支持要求iOS 6.0及以上，Android 4.3及以上 3. 支持防篡改、防蹭用技术 4. 单个电池供电，电池可更换，电池≥2200Mah以上 5. 支持通过App部署和维护管理工具对蓝牙定位信标在室内地图上进行部署并上传iBeacon的信息，维护管理采集和显示iBeacon的信息和剩余电量； 6. 支持手机App配置和修改各种基础信息（如：UUID，Major，Minor，广播间隔，广播功率等），设置防篡改密钥等。 7. 室内款蓝牙信标工作续航至少达到3年（每秒大于2个数据包） 8. 支持方便快速更换已部署的蓝牙iBeacon定位信标节点，提供拆卸杆快捷方便拆卸和安装，不需要在医院病房和室内建筑布线，不影响医院病房运营； 9. 要求吸顶款直径≤65mm，厚度≤30mm，重量≤60克； 10. 防护等级IP53. 4.无线控制器; 1、★固化千兆电口数≥8个，千兆光口数≥2个，最大可支持管理AP数目≥220个，实际配置AP管理授权满足项目范围智慧医疗物联网使用需求。； 2、单台设备最大可管理用户数≥7000，单台设备最大可配置AP数目≥2000 ，802.11转发性能≥8G； 3、设备外框质量牢固，通过外壳防护标准至少达到IK07级； 4、支持检验端到端可视化故障诊断功能，对用户/AP/AC按线索一步步呈现故障根因和处理建议； 5、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，进行用户和终端准入控制； 6、支持多台物理无线控制器虚拟化成一台无线控制器，提高整网的稳定性，将所有AP 统一接入虚拟无线控制器中进行管理； 7、支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，支持实现基于用户的PSK认证； 8、支持无线Dos攻击检测，可以检测攻击源所在的位置、 攻击类型、 攻击次数、攻击源厂商、攻击时间等；. 5.48口光电交换机; 1、交换容量≥2.4 Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准； 2、固化1G/2.5G或以上以太光接口≥48个，10G 以太光接口≥4个，40G 或以上以太光接接口≥2个； 3、设备接口支持光电混合缆供电，支持为≥48个PoE供电接口，单供电端口支持PoE、PoE+、PoE++； 4、基于医院用电安全要求，主机支持供电链路保护功能，某一供电链路发生短路时，主机可识别并且停止供电，当检测到短路状态恢复时，再进行供电； 5、基于医院网络安全需求，产品须支持VLAN隔离技术，支持DHCP Snooping技术； 6、支持CPU保护功能，对发往CPU的数据流进行流区分和优先级队列分级处理，根据情况进行宽带限速，保障CPU安全； 7、基于医院组网需要，产品须支持IPV4/IPV6静态路由协议，支持组播功能； 8、支持查看光链路的链路状态，包含正常、告警、断开等情况； 9、设备数量和信号质量满足项目范围智慧医疗物联网使用需求。. 6.2.5G单模光模块; 1、整体满足本次AP和光电交换机互联所需光模块数量，配合单模光纤使用，传输具备不低于3KM，传输带宽不低于2.5G； 2、采用工业级光模块，光模块为单芯光模块； 3、为保障兼容性，要求光模块和零漫游无线AP品牌保持一致； 4、设备数量和信号质量满足项目范围智慧医疗物联网使用需求。. 7.零漫游无线AP及通讯组件; 1、支持802.11be标准，采用三射频设计，整机≥6条空间流，最大接入速率≥5.9Gbps； 2、整机配置≥2个1G/2.5G以太网光口，≥3个千兆以太网电口，（若单设备无法满足接口数，可以提供多台相同型号设备来保障接口数量； 3、要求设备支持外接天线，天线可延申到多个病房进行无线信号放射，整机设备支持≥8个天线（若单设备无法支持8根天线可以提供多台相同型号设备，最终数量≥8个天线）； 4、为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 5、所投产品通过连接多个无线信号天线为住院病区（包括病房、护士站、楼廊）提供无线信号无死角全覆盖，并且保障住院楼层任何位置信号覆盖能力及信号强度≥-75dBm，提供整套所需的天线延长线缆组件（不少于1500米）； 6、所投支持实现严格的内外网物理隔离（内网，外网分别具备独立CPU芯片），支持同时内外网无线的同时覆盖，若无法支持可额外提供单独一套来实现外网覆盖； 7、支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等； 8、要求产品支持至少两种物联网扩展方式，包括但不限于产品自身支持标准物联网协议至少包括蓝牙、Zigbee、RFID、Thread等物联网协议），产品支持对外POE供电（外接物联网网关），产品支持物联网扩展槽可通过物联网插卡方式灵活扩展物联网协议， 9、管理平台可对零漫游无线AP得外接天线具有可视化管理功能，支持对零漫游无线AP天线连接情况包括正常或异常进行可视化展示； 10、支持微信、二维码访客、短信、无感知等认证方式，支持通过Telnet、TFTP、Web管理； 11、设备数量和信号质量满足项目范围智慧医疗物联网使用需求。. 8.吸顶天线; 全铜天线，馈线大于2M，频率：470M-510M，病区吸顶安装，设备数量和信号质量满足项目范围智慧医疗物联网使用需求。. |  |  |
| 2 | 商务要求： - 1、交货时间：合同签订后15个自然日内备好货物，接到甲方订货通知之日起5日内送货。 2、交货地点：免费送货到指定的地点。 3、施工要求：不能影响医院正常医疗业务的开展；保障病区装饰装修的完整与整洁。 4、巡查要求：每半年对医院物联网区域进行巡检，提交相关巡检报告。 5、硬件保修服务：原厂整机保修≥3年,提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；当产品出现故障时，成交供应商应在接到通知后立即作出响应，同城4h，异地12h内到达现场维修，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备。保修期内，成交供应商未规定时限完成保修服务，应扣除每次伍佰元整货款。 6、软件报修服务：提供3年软件升级服务、在线支持服务、400/800等免费电话支持服务，并提供授权服务承诺函。 7、项目要求：制订并落实针对院方人员的培训计划，同时向院方移交项目的运维白皮书。 8、其他要求： ①建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 ②本次采购产品的技术指标及要求，均为原厂出厂配置，不接受增、减等人为改配，供应商应提供官方400/800电话，采购人可凭借机身号查询真伪。 ③供货时需向采购人提供完整，详实的货物序列号清单。 ④为防止虚假响应，交货时，成交供应商须提供技术指标相关证明材料并加盖厂家鲜章。由于虚假响应造成医院业务受阻的，产生一切损失由成交供应商负责。 |  |  |