采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碱性多酶液 | 1.强效碱性蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶等，并配以碱性高效清洗剂，缓蚀剂等； 2.机械清洗:参考稀释比例1:200-300； 超声波清洗:参考稀释比例1:100-300(超声之前先加水，再加清洗剂)； 手工清洗:参考稀释比例1:200； 浸泡时间:2-10min； 3.外观：液体应清澈透明，不分层，无悬浮物或沉淀，无异味； ▲4.pH值：＞7.5（需提供第三方检验报告）； ▲5.产品密度：1.0±0.1g/cm3（需提供第三方检验报告）； ▲6.物理性状稳定性：符合T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》的规定（需提供第三方检验报告）； ▲7.荧光增白剂：不得检出（需提供第三方检验报告）； ▲8.金属腐蚀性：应对不锈钢、铜基本无腐蚀，对碳钢、铝为轻度腐蚀（需提供第三方检验报告）。 |  |  |
| 2 | 内镜专用多酶 | 1.包装桶：透明； 2.产品成分：至少含有7种多酶，脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶、专利酶（高级蛋白水解酶）、协同酶、生化酶； 3.酶含量：＞40%； 4.PH值：6-8； 5.易漂洗：含有RINSE成份有效保证彻底漂洗； 6.防内镜雾化； ▲7.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对人工模拟污染物的平均去除率≥96%（提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告）； ☆8.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对血液和细菌混合物的平均去除率＞99%，且ATP含量平均下降率＞99%（提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告）； ▲9.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对蛋白质平均去除率≥95%、淀粉平均去除率≥97%、脂肪平均去除率≥54%（提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告）； ▲10.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，置于-10±1℃中24h，无结晶、无沉淀、置于40±1℃中24h，不分层、不浑浊、气味不改变（提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告）； ▲11.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对不锈钢、铜基本无腐蚀、对铝轻度腐蚀、对碳钢中度腐蚀（提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告）； ▲12.生产企业需取得ISO13458认证； 13.SDS说明(产品安全信息表：包含产品信息、成分、急救措施、消防措施、泄露应急处理、储存、暴露控制和个人防护等说明)； 14.实质性要求：所有手术器械、内窥镜等金属器械，也适用塑料、橡胶、硅胶、铝制器械等有机物的去除； 15.清洗方式兼容性：兼容手工及机器清洗。 |  |  |
| 3 | 全效型多酶清洗剂 | ▲1.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对人工模拟污染物的平均去除率＞99%； ▲2.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对血液和细菌混合物的平均去除率＞99%，且ATP含量平均下降率＞99%； ▲3.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对蛋白质平均去除率＞98%、淀粉平均去除率＞96%、脂肪平均去除率＞64%； ▲4.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，置于-10±1℃中24h，无结晶、无沉淀、置于40±1℃中24h，不分层、不浑浊、气味不改变（提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告）； ▲5.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对不锈钢、铜基本无腐蚀、对碳钢、铝轻度腐蚀（提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告）； ▲6.SDS标识 ； 7.稀释比例：1:270； 8.低泡，易漂洗； 9.至少含有7种多酶，脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶、专利酶（高级蛋白水解酶）、协同酶、生化酶； ▲10.PH值7-8； 11.无毒可100%生物降解，对人员环境友好； 12.含Rinse，无残留； 13.性质稳定，透明包装； 14.抑菌防锈； 15.适用范围：所有材质器械的再生处理。 |  |  |
| 4 | 润滑剂 | ▲1.PH值：8-9.6； ▲2.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，菌落总数计数应无菌生长（提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告）； ▲3.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，急性经口毒性试验无毒（提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告）； ▲4.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，一次完整皮肤刺激试验无刺激性（提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告）； ▲5.应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，皮肤表态反应试验未见皮肤变态反应（提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告）； ▲6.SDS标识； 7.医用型水溶性矿物油，无油质，非硅胶，无粘性，无毒性； 8.完全符合高温、高压水蒸气可穿透的要求； 9.手洗稀释比例1:10；机洗稀释比例1:200； 10.润滑、防锈、抑菌三重功效，浸泡使用方便； 11.适用范围：所有手术器械及管腔器械，特别是带关节的金属器械； 12.性质稳定，透明包装。 |  |  |
| 5 | 除锈剂 | 1.【主要成分】磷酸、有机酸、表面活性剂、渗透剂和缓蚀剂等。 2.稀释比例1:7(锈蚀严重的，可用原液进行除锈)； 3.外观：液体应清澈透明，不分层，无悬浮物或沉淀，无异味，颜色宜为浅色； ▲4.pH值：＜2.0；（需提供第三方检验报告） ▲5.产品密度：1.0±0.1g/cm3；（需提供第三方检验报告） ▲6.物理性状稳定性：符合T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》的规定（需提供第三方检验报告） ▲7.荧光增白剂：不得检出；（需提供第三方检验报告） |  |  |
| 6 | 医用保湿剂（泡沫剂） | 1.【主要有效成分】蛋白水解酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶等多种酶以及非离子表面活性剂、缓蚀剂等； 2.pH值：6.5-7.5（需提供第三方检验报告）； 3.甲醇含量：＜25mg/kg（需提供第三方检验报告）； 4.甲醛含量：1.45μg/g（需提供第三方检验报告）； 5.重金属（1%溶液中以Pb计）含量：＜0.05mg/kg（需提供第三方检验报告）； 6.金属腐蚀性：应对不锈钢、碳钢、铜和铝基本无腐蚀（需提供第三方检验报告）； 7.荧光增白剂：不得检出（需提供第三方检验报告）； 8.配备出液装置； 9：保湿时长≥72小时。 |  |  |
| 7 | X元素多酶清液（眼科器械专用） | ▲1.物理性状稳定性（低温、高温试验）、毒理学指标（一次性完整皮肤刺激试验、急性经口毒性试验）、杀灭微生物指标、对人工模拟污染物的平均去除率、对血液和细菌混合物的平均去除率、且ATP含量平均下降率、对蛋白质平均去除率、淀粉平均去除率、脂肪平均去除率、生物膜去除效果、金属腐蚀性应符合相关要求； ▲2.需通过ISO13485国际标准认证 ； ▲3.SDS标识成分安全，保护使用者安全 ； 4.规格：≥5L； 5.稀释比例：1：500； 6.温度：45℃-55℃； 7.至少含有4种多酶，蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶等； 8.PH值近中性，无腐蚀性； 9.无毒可100%生物降解，对人员环境友好； 10.低泡，易漂洗，无残留； 11.快速分解（或去除）生物膜； 12.性质稳定，透明包装； 13.适用范围：所有材质器械的再生处理。 |  |  |
| 8 | 过氧乙酸消毒液Ⅱ型（不耐湿热物品灭菌） | 1.A剂：4.96L;B剂：62ml 【主要有效成分及其含量】本品是以过氧乙酸为主要有效成分的消毒液，过氧乙酸含量为0.26%+0.039%(w/v)； 2.【杀灭微生物类别】可杀灭分枝杆菌和细菌芽孢，并可灭活病毒； 3.【使用范围】主要用于内镜自动清洗消毒机和手工对内镜进行高水平消毒和灭菌，也可用于医疗器械的高水平消毒和灭菌； ▲4.复用型过氧乙酸，可复用14天，二元包装，活化时间≤5分钟。 5.符合《消毒技术规范》(2002年版)，具有急性经口毒性试验、小鼠骨髓嗜多染红细胞微核实验、一次完整皮肤刺激试验（提供第三方检验报告）； 6.作用5.0 min，对龟分枝杆菌脓肿亚种的平均杀灭对数值为>4.00，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值>4.00。对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值>4.00（提供第三方检验报告）； 7.PH值6-7，连续使用14天稳定性试验(灭菌)，金属腐蚀性测定，（需提供第三方检验报告）； 8.过氧么酸平均含量≥ 2.69 g（提供第三方检验报告）； 9.为无色透明液体，均无沉淀、颗粒和絮状物； 10.对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭效果和定性灭菌试验； 11.模拟现场灭菌试验(医疗器械)，内镜模拟现场灭菌试验(机械自动清洗程序)，铜绿假单胞菌中和剂鉴定试验（提供第三方检验报告）。 |  |  |
| 9 | 喷洒型润滑油（瓶装）（动力系统、精密器械的上油） | 1.PH值：8-9.6； 2.SDS标识 ； ▲3.CE ISO13485 ISO14001认证（提供相关认证）； 4.医用型水溶性矿物油，无油质，非硅胶，无粘性，无毒性； 5.完全符合高温、高压水蒸气可穿透的要求； ▲6.提供人体相容性报告、蒸汽穿透实验报告； - 7.润滑、防锈、抑菌三重功效，直接喷洒使用方便； - 8.适用范围：所有手术器械及管腔器械，特别是带关节的金属器械。 |  |  |