采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收台 | 1、整体采用304不锈钢板材加工，符合GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：①C≤0.07%；②Cr17.50~19.50%;③Ni8.00~10.5%； 2、板材厚度1.2mm，管材采用35*35*1.5mm方管，结构坚固，防腐抗锈；。 3、台面四角圆弧过渡，防止磕碰，底部带存放平台； 4、脚轮采用全包围脚轮，全ABS外罩双轴承，轮面pu材质（85%硬度，适用于PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮； 5.左边带一个抽屉； 6.尺寸：1500×600×800（长宽高）mm。 |  |  |
| 2 | 污物接收台 | 1、整体采用304不锈钢板材加工，符合GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：①C≤0.07%；②Cr17.50~19.50%;③Ni8.00~10.5%； 2、板材厚度1.2mm，管材采用35*35*1.5mm方管，结构坚固，防腐抗锈； 3、台面四角圆弧过渡，防止磕碰，底部带存放平台； 4、脚轮采用全包围脚轮，全ABS外罩双轴承，轮面pu材质（85%硬度，适用于PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮； 5.尺寸：1100×600×800（长宽高）mm。 |  |  |
| 3 | 密封下送车 （洁污） | 1、整体采用201不锈钢材质； 2、门带有密封胶条，密封性好； 3、门能旋转至270°，节约空间； 4、内置篮筐存放滑轨，篮筐存取方便； 5、数控加工工艺，人体工学圆管把手，推拉方便； 6、车体采用一体化焊接，车体运行时噪音小； 7、底部带6寸万向轮×2，6寸定向轮×2，方便移动； 8、采用连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成； 9、车底盘四角安装有尼龙防撞块； 10.带二层隔板，可调节隔板分三层储物； 11.尺寸：1060×690×1050（长宽高）mm。 |  |  |
| 4 | 密封下送车 | 1、整体采用304不锈钢板材加工，符合GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：①C≤0.07%；②Cr17.50~19.50%;③Ni8.00~10.5%； 2、门带有密封胶条，密封性好； 3、门能旋转至270°，节约空间； 4、数控加工工艺，人体工学圆管把手，推拉方便； 5、车体采用一体化焊接，车体运行时噪音小； 6、底部带6寸万向轮×2，6寸定向轮×2，方便移动； 7、采用连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成； 8、车底盘四角安装有尼龙防撞块； 9.带隔板二层，可调节隔板分三层储物； 10.尺寸：1220×690×1300（长宽高）mm。 |  |  |
| 5 | 小车清洗机 | 1、功率：1400w； 2、最大压力120巴，工作压力70巴； 3、最大水流量 6升/min； 4、最高水温50度； 5、水管长度 5米； 6、电线长度 5米； 7、净重 7.8公斤。 |  |  |
| 6 | 双列挂物车 | 1、304全不锈钢方管弯管成型，数控加工，圆弧过渡美观，框架采用25*25*1.5方管，横梁采用50*25*1.5方管，整体焊接成型； 2、双侧立式网筐存储结构.易于通风； 3、底部万向脚轮，4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2； 4、配置：580×280×160篓筐*4，580×280×260篓筐*6； 5、尺寸：630×560×1630（长宽高）mm。 |  |  |
| 7 | 干燥物品工作台 | 1、整体采用304不锈钢板材加工，符合GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：①C≤0.07%；②Cr17.50~19.50%;③Ni8.00~10.5%； 2、框架采用304不锈钢方管35*35*1.5，整体结构稳固； 3、脚轮采用全包围脚轮，全ABS外罩双轴承，轮面pu材质（85%硬度，适用于PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮； 4.底部带不锈钢平板隔板； 5.尺寸：2000×1300×850（长宽高）mm。 |  |  |
| 8 | 检包工作站台 | 1、整体采用304不锈钢板材加工，符合GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：①C≤0.07%；②Cr17.50~19.50%;③Ni8.00~10.5%； 2.LED灯×3，斜口篮筐×6，翻转储物盒×4组，5孔插座×8，开关×2，气源座×2，4寸万向轮(含刹)×4； 3.台面高度：850mm； 4.抽屉：安装4个（橱柜380×380×530；橱柜带一层隔板）对角配置，；配压力气枪×2； 5.尺寸：2000×1300×1800（长宽高）mm。 |  |  |
| 9 | 光源放大镜 | 1.用于器械检查，配合三层器械打包台使用； 2.灯夹台式，三节式机械臂，坚固耐用，可自由伸展，带环状检查灯，放大倍数≥30倍； 3.电压：240V---50HZ，功率：20W。 |  |  |
| 10 | 平台推车 | 1、适用于去污区或检包区，用于篮筐、器械等的转运； 2、304不锈钢材质，板材厚度1.2mm，耐腐蚀； 3、数控弯管加工工艺，圆弧过渡顺滑，人体工学圆管把手，推拉方便； 4、脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全ABS外罩双轴承，轮面pu材质（85%硬度，适用于PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合QB/T 4765-2014万向轮检测标准； 5.推车三层； 6.尺寸：1080×550×850（长宽高）mm。 |  |  |
| 11 | 小包布车 | 1、用途：用于包布和医用包装纸的凉干及存放； 2、结构：①管材通过弯管工艺一体成型，弯管处平稳顺滑，无开裂，整体采用焊接工艺制作成型，焊缝平整，保证产品结构稳固的同时使产品更加美观；②每列带有压块设计，有效防止运输途中，无纺布的脱落，底部网片式格栅利于通风清洁，亦可防止无纺布落地； 3、材质：国标 SUS304 不锈钢管材制造，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：①C≤0.07%；②Cr17.50~19.50%;③Ni8.00~10.5%； 4、脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质（85%硬度，适用于PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合QB/T 4765-2014万向轮检测标准； 5、三列横架，带不锈钢压条设计，防无纺布脱落； 6.尺寸：1020×540×1055（长宽高）mm。 |  |  |
| 12 | 中包布车 | 1、用途：用于包布和医用包装纸的凉干及存放； 2、结构：①管材通过弯管工艺一体成型，弯管处平稳顺滑，无开裂，整体采用焊接工艺制作成型，焊缝平整，保证产品结构稳固的同时使产品更加美观②每列带有压块设计，有效防止运输途中，无纺布的脱落，底部网片式格栅利于通风清洁，亦可防止无纺布落地； 3、材质：国标 SUS304 不锈钢管材制造，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：①C≤0.07%；②Cr17.50~19.50%;③Ni8.00~10.5%； 4、脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质（85%硬度，适用于PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合QB/T 4765-2014万向轮检测标准； 5、三列横架，带不锈钢压条设计，防无纺布脱落； 6.尺寸：1300×540×1055（长宽高）mm。 |  |  |
| 13 | 器械柜 | 1、适用于医院消毒供应中心的无菌物品存放区对无菌物品、拆箱后一次性物品、消毒后的手术器械物品的存储； 2、不锈钢材质，耐腐蚀，外罩板材厚度为1.0mm，加强筋板材厚度为1.0mm，玻璃4mm 3、玻璃窗柜、双开门设计，内存4块存放层板，高度可调； 4、柜内密闭效果优异，整体简洁、实用、美观、大方； 5.尺寸：960×450×1750（长宽高）mm。 |  |  |
| 14 | 器械推车 | 1、用途：适用于医院消毒供应中心的器械托盘的转运 2、结构： ①五层丝网格栅式存放层板，采用φ6mm线材加工，承重性好四周方管支撑，整体焊接成型，结构牢固，承重强； ②格栅式存放平台利于物品通风，三面带围栏； 3、材质：国标 SUS304 不锈钢管材制造，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：①C≤0.07%；②Cr17.50~19.50%;③Ni8.00~10.5%； 4、脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质（85%硬度，适用于PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合QB/T 4765-2014万向轮检测标准； 5.尺寸：800×500×1400（长宽高）mm。 |  |  |
| 15 | 疏列式货架 | 1、用途：适用于医院消毒供应中心的无菌物品存放区对无菌物品或一次性耗材的存放； 2、结构： ①五层疏列式隔板，四周方管支撑，整体焊接成型，结构牢固，承重强； ②纵向疏列式存隔板设计，提供较大的承重手里面积，大大提高承重强度，疏列式设计，保证强度的同时，利于存放物品的通风； 3、不锈钢材质，耐腐蚀； 4、脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质（85%硬度，适用于PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合QB/T 4765-2014万向轮检测标准； 5.尺寸：1200×600×1600（长宽高）mm。 |  |  |
| 16 | 疏列式货架 | 1、用途：适用于医院消毒供应中心的无菌物品存放区对无菌物品或一次性耗材的存放； 2、结构： ①五层疏列式隔板，四周方管支撑，整体焊接成型，结构牢固，承重强； ②纵向疏列式存隔板设计，提供较大的承重手里面积，大大提高承重强度，疏列式设计，保证强度的同时，利于存放物品的通风； 3、不锈钢材质，耐腐蚀； 4、脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质（85%硬度，适用于PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合QB/T 4765-2014万向轮检测标准； 5.尺寸：1800×600×1600（长宽高）mm。 |  |  |
| 17 | 双列篮筐车 | 1、材质：国标 SUS304 不锈钢管材制造，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：①C≤0.07%；②Cr17.50~19.50%;③Ni8.00~10.5%； 2、标配10个篮筐（535×380×195篮筐尺寸）； 3、板材式篮筐导轨、人性化设计，可是篮筐倾斜放置不滑落； 4、底部配备优质防卷发医用静音脚轮； 5、尺寸：1169（L）×445（W)×1590(H)mm。 |  |  |
| 18 | 平板送物车A | 1、物品的搬运及存放； 2、材质：国标 SUS304 不锈钢管材制造，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：①C≤0.07%；②Cr17.50~19.50%;③Ni8.00~10.5%； 3、数控加工工艺，人体工学圆管把手，推拉方便； 4、平板万向轮，其中两个轮子带有刹车装置，轮面为橡胶材质； 5、车辆前部带有橡胶防撞块，提高车辆通过安全性； 6、尺寸：1010×560×915（长宽高）mm。 |  |  |
| 19 | 不锈钢升降圆凳带靠背 | 1、凳面直径33cm； 2、带靠背； 3、带轮子，不锈钢支架； 4、尺寸：底盘直径38cm；升降高度45-55cm。 |  |  |
| 20 | 纸塑包装袋存放转运车 | 1、车体框架采用航空级铝材，其余部件采用了工程塑料，在满足车身整体强度的同时减轻了产品的重量，整车推行灵活，轻便，内部容纳量大，外部挂载能力强，可满足各种需求，提高工作效率。本车生产工艺全部使用模具化，采用挤压、注塑、吹塑生产工艺。具有高精度、高生产率、高一致性的特点； 2、台面采用立体护栏无镂空，防止小物品在推行中的滑落，车体左侧台面下配有一块抽拉副工作台，可增加扩展空间； 3、抽屉面板中空吹塑更具立体感，中抽屉内部尺寸：510*380*150mm*5均分,可按要求自由分隔。抽屉导轨采用三节静音阻尼自吸滑轨，抽屉会在关闭到最后一段距离时会用液压减慢速度，减低冲击力，形成关闭时的舒适效果。即使用力来推进抽屉也会轻柔关闭、保证运动的完美、柔静； 4、底部：豪华万向静音轮，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； 5、尺寸：650×492×1130（长宽高）mm。 |  |  |
| 21 | 医用自动封口机 | - 主要特性: 具有多种自动控制功能，可实现连续封口，温控精度±1%，工作温度:60~220℃任意设置，可满足用户基本的封口需要； 2、温度: 温度精度≤1%，高速升温设计，快速升温，室温升到设定温度小于25S； 3、封口速度: 10±0.5m/min，封口效果好且稳定； 4、压痕宽度: ≥12mm，封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求； 5、封口留边: 0~35mm可调； 6、加热方式: 先进的平板式陶瓷加热组件，升温快、加热均匀、耐高温、寿命长、热效率高； 7、待机功能: 待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度，减少等待时间； 8、质量标准: 符合ISO9001,CE等质量标准认可； 9、外形尺寸: 482×242×157（mm）。 |  |  |
| 22 | 内镜转运车 | 1、车体为加厚碳钢喷塑，周转盘材料有高分子复合材料独立开模制成； 2、静音万向轮； 3、两层加大内镜托盘，PMMA高分子透明盖，具有耐腐蚀，不沾水、车行顺畅、取放方便； 4、托盘尺寸:570x410x90mm，外形尺寸:700x495x1000mm。 |  |  |
| 23 | 内镜清洗工作站 | - 材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5mm，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，满足国标要求：拉伸强度 ≥33.5MPa;弯曲强度≥59.4MPa;悬臂梁缺口冲击强度 ≥16.2kJ/m2;提供制造商板材拉伸强度、弯曲强度、臂梁缺口冲击强度的检测报告； 2、清洗工作站复合板主材耐酸碱腐蚀。提供复合板耐化学试剂1%NaOH溶液和5% H2SO4溶液腐蚀的检测报告，并且板材在其中浸泡≥48小时无可视变化； 3、槽体材料应提供具有 CMA 认证资质的第三方检测机构出具的检测报告，相关检测指标至少包括:铅, 镉, 汞, 六价铬, 多溴联苯, 多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)含量等； 4、清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积； 5、干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度； 6、功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度； 7、中背板规格高度：离地高度≤1.7m；高背板规格高度：离地高度≤1.9m； 8、柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥85mm。柜体底部向里缩进至少 8cm 呈明显倾斜角度。（提供设计图纸及实物照片）支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度1.0mm，高≥850mm； 9、柜门材质要求：彩色钢化玻璃，采用上挡板和下柜门分体设计，采用进口阻尼铰链，自动闭合到位； 10、柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质； 11、全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用“一次性”注水；电压24V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa； 12、控制器要求：采用彩色触摸屏≥7寸，具备对内镜定时、倒计时功能。控制器可控制灌流时间，可通过控制屏按键增加、减少。（提供实物照片及控制界面照片）独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟； 13、快速接头材质及功能要求：快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方； 14、排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件； 15、不锈钢水龙头：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s；全304#优质高压编织供水软管及管件； 16、ABS塑料落水器：全优质ABS复合材料落水器。过滤网格直径≤5mm； 17、医用无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，供气压力：max0.7MPa 供气量：≥100L/min 储气量：≥24L 噪音≦65dB 电压：220V 输出功率：550W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压缩空气； 18、中心气体处理器要求: 无源型，分离空气中的油污，水分设有注气压力调节器（最小刻度不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤内镜。无耗材、免维护、免清洗； 19、空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供洁净空气，空气过滤器过滤精度为0.2μm； 20、高压水、气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，耐受压力0-0.7MPa； 21、自动供酶系统：配备≥7寸高清触摸控制屏，一键进水、缺酶报警等功能，进水量1-100L可调，配置比例可快捷选择亦可手动输入。配液后可生成配液记录，可在显示屏上快速查询。酶液不足提示报警，并在控制屏上显示报警信息；（提供实物照片及控制界面照片） 22、工作站可进行数据实时监控，并显示灌流过程，支持数据追溯及实时输出，需免费与院内HIS/LIS/PACS/内镜追溯等系统进行对接。提供软件著作权证书及数据传输对接协议； 23、设备用电要求：电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz 设备功率要求：2.5kVA； - 24、设备水源要求：流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压0.3~0.4MPa。 |  |  |