项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球管阳极热容量≥3MHU; |  |  |
| 2 | 高压发生器≥80KW; |  |  |
| 3 | 灰阶≥16bits、分辨率≥3.25LP/mm，像素≤154μm； |  |  |
| 4 | 平板:碘化铯 |  |  |
| 5 | 具备低剂量技术、导航技术、类CT、支架精显等技术。 |  |  |
| 6 | 标配： ①无轨悬吊式血管造影成像系统1套（含C臂机架1套、宽体平板探测器1套、导管床1张等）；②系统附件1份（含手术灯1个、悬吊式辐射防护1套、穿刺手托若干、高压注射器1套等）；③主控台1套（含高速DSA采集、冠脉全景采集、步进跟踪、3D成像等功能）；④主控台IDM平台1套（含剂量管理、图像优化、智能集成平台等）；⑤高级三维后处理工作站1套（含CBCT、3D重建、血管分析、穿刺导航等功能）。 |  |  |