采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

包一：

| 序号 | 名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液贴签机 | 1、数据接口：能与HIS、PIVAS等系统无缝链接，接收PIVAS医嘱信息，自动打印医嘱标签，并将标签贴附在溶媒上； 2、贴签差错率：实际非人为差错率为0（提供佐证资料说明原理及佐证资料）； 3、需支持塑瓶和软袋贴签，包含但不限于50ml-500ml溶媒； 4、规格兼容性：能完成≤500ml正圆形塑瓶的自动贴签（提供正圆瓶贴签的过程照片佐证）； 5、识别贴签速度：识别贴签≥2000袋/小时（提供检验报告佐证）； 6、双打印模组：设备配备特殊标签打印机模组，可打印如玻璃瓶、营养液、汇总单等特殊标签（提供特殊标签打印机的实物照片佐证）； 7、设备占地：占地面积≤1平方米，设备整机可时随意移动，不受场地限制（提供佐证资料）； 8、安全防护：应具有开机自检功能/急停保护/电机过热、过流、过载保护； 9、自动贴签模块：采用机械手柔性负压标掌吹贴+机械手抚平，保证各品规溶媒无差别自适应贴签（提供佐证资料）； 10、贴敷精度：同规格贴签位置重复精准度≤0.5厘米，不会由于贴签误差遮挡输液关键信息（规格、品名），影响药师或临床核对（提供佐证资料）； 11、显示模块：采用一体触屏实时显示贴签信息，同批次溶酶的待贴数量在显示屏上进行醒目显示，且随着贴签的完成，待贴数量依次递减（提供实物照片佐证）； 12、人员选择：智能贴签系统具备排药、核对人员选择功能，便于人员排班与工作记录； 13、识别模块：实时智能识别溶媒信息，溶媒识别准确率100%（提供佐证资料）； 14、提示模块：药品（溶质）种类改变，药品（溶质）用法用量改变，有声光语音报警，同时在系统上有醒目指示； 15、打印模式：根据配药模式可以自由选择多种打印、贴签顺序及选取相关功能（如重复打印、自动纠错、分操作台等）（提供实物照片佐证资料）； 16、应急方案：贴签过程中出现无法解决故障时，可以支持将未贴标签转换成手工贴签模式（提供佐证资料）； 17、热敏标签规格：每卷约5000枚±2张，单张尺寸可根据用户需求定制，符合拟采购设备匹配使用要求； 18、联动汇总：支持按药品或溶媒生成汇总打印单，支持针剂存储系统或溶媒货架等多方联动（提供实物照片佐证）； 19、数据追溯：支持至少一年打印结果追溯； |  |  |
| 2 | 全自动成品分拣系统 | - 数据接口：设备可以与医院HIS、PIVAS管理软件连接，单套设备满足≥30科室/病区常规配置药品进行分拣（提供佐证资料）； 2、分拣差错率：差错率实际使用＜1/500000（提供第三方校准检测报告佐证）； 3、分拣速度：≥2000袋/小时，分拣速度根据操作员的熟练程度可调节（提供佐证资料）； 4、分拣兼容性：应支持国内已知≤500ml规格的塑瓶、软袋等包装的自动分拣（提供佐证资料）； 5、应急方案：在不断电的情况下，单一模块故障或无法使用设备有应急模式继续分拣，保证静配工作运行； 6、设备场地：占地面积≤5平方米，整机可靠墙放置（提供实物照片及技术说明佐证）； - 7、清洁消毒：设备具备自动定时清洁模式，每个仓位、箱体能够通过紫外线消毒（提供实物照片及技术说明佐证）； 8、安全防护：应具有开机自检功能/急停保护/电机过热、过流、过载保护； 9、设备结构：设备采用封闭式模块化设计，每个分拣模组≥15仓位/箱体，可根据医院发展需要后期增加分拣模组（提供佐证资料）； 10、设备具备避光保存功能，输液从进入分拣到出仓打包可实现全程避光（提供实物照片及技术说明佐证）； 11、分拣方式：采用水平无死角单侧平推+动态带缓冲的入料仓，保证分拣准确（提供佐证资料）； 12、防堆积技术：具备实时正反转动功能，摇均已分拣输液，避免输液堆积一点，保证分拣准确（提供实物照片及技术说明等佐证资料）； 13、过程监控：可以实时监控分拣过程或根据条码通过查询视频追溯每一袋输液实际分拣入仓情况，数据保存≥30天（提供佐证资料）； 14、差错剔除：对于漏拣、信息错误等PIVAS配置流程中出现的相关错误进行拦截，能回收至专用的回收箱，不占用分拣仓位（提供实物照片及技术说明佐证）； 15、出仓方式：支持自动/手动一键出仓，采用最优路径，自动将满箱输液转至面前，全自动打开仓门，减少人员反复走动（提供实物照片及技术说明佐证）； 16、取料方式：支持成品箱直接提取替换，操作简单； 17、标签系统：设备配备分拣标签系统，输液出料时可以同步打印相应标签，指示当前打包输液信息（提供实物照片佐证）； 18、动态仓位：支持按最优路径实时分配仓位模式，系统自动为输液用量多的病区分配多仓位分拣（提供实物照片技术说明佐证）； 19、界面显示：备能够显示内容需满足科室需求，至少包括科室信息、已经分拣数量、库位等信息； 20、流程管控：具备根据条码实现PIVAS全流程状态追踪功能，实现输入相应输液条码查询该输液目前处于何种状态，追踪其所处工序及相应的位置； 21、数据报表：具备PIVAS全流程数据管理功能，可根据医院要求生成相应数据报表。 |  |  |
| 3 | 生物安全柜（A2） | 1、符合国家标准-生物安全柜GB41918-2022Ⅱ级A2型标准； 2、外部尺寸(宽×深×高)：（1800-1850）mm×（750-800）mm×（2000-2050）mm； 3、工作区尺寸(宽×深×高)：（1600-1650）mm×（600-650）mm×（600-650）mm； 4、过滤要求：送、排风过滤器为ULPA过滤器，过滤效率不低于99.9995%（≥0.12μm颗粒），过滤器可方便更换、设备正前方向更换； 5、洁净度等级为ISO4级； 6、排风要求：垂直层流负压机型，30%气流外排，70%气流循环，排风方向为顶出，能有效截获微生物颗粒及尘埃颗粒，可广泛应用于生物、病毒实验等高危险物场合的操作； 7、下降风速：≥0.35m/s； 8、流入风速：≥0.55m/s； 9、振动幅度：振动频率为10-250Hz的范围内，工作台面中心的振幅≤5μm； 10、风机有热保护功能，带自动调节功能； 11、噪音：≤65dB（A）； 12、照度：≥900（Lx）； 13、气流平衡生物防护： （1）、人员保护（18×108CFU/ml重复3次，5min/次）：a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次；b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次； （2）、产品保护（18×106CFU/ml重复3次，5min/次）； （3）、交叉污染保护（18×104CFU/ml重复3次，5min/次），菌落总数≤2CFU/每次； 14、箱体结构：外箱体冷轧钢板静电粉末喷涂；工作区304不锈钢一次成型，圆弧角内胆增加自净功能； 15、工作状态监测与显示：彩色高清液晶人机对话界面，实时显示风速及过滤器寿命，并监控安全柜运行状态，同时提供报警功能； 16、节能要求：具有节能值机模式，关闭前窗自动进入低速节能状态，打开前窗即刻进入正常运行状态； 17、其他特殊要求：提供运行连锁信号；紫外灯线控改装；配置钢制喷塑外接排风圆管；配置备用插座，两侧配备高清摄像头； 18、两侧配置电脑扫描系统，可核对、扫描药品信息； 19、前窗玻璃厚度≥6mm,采用防爆玻璃，玻璃碎裂后不得脱落。前窗可手动开启，稳定停留在任意高度，易于操作，前窗移门超过指定高度，会报警提示。前窗移门配有紫外灯控制开关，紫外灯只有在前窗正确关闭时才能正常工作，当前窗移门拉高时，紫外灯自动关闭，内壁无反光。 |  |  |
| 4 | 生物安全柜（B2） | 1、符合国家标准-生物安全柜GB41918-2022Ⅱ级B2型标准； 2、外部尺寸(宽×深×高)：（1800-1850）mm×（750-800）mm×（2000-2050）mm； 3、工作区尺寸(宽×深×高)：（1600-1650）mm×（600-650）mm×（600-650）mm； 4、过滤要求：送、排风过滤器为ULPA过滤器，过滤效率不低于99.9995%（≥0.12μm颗粒），过滤器可方便更换、设备正前方向更换； 5、洁净度等级为ISO4级； 6、排风要求：垂直层流负压机型，100%气流外排，需另配排风机，排风方向为顶出，能有效截获微生物颗粒及尘埃颗粒，可广泛应用于生物、病毒实验等高危险物场合的操作； 7、下降风速：≥0.35m/s； 8、流入风速：≥0.55m/s； 9、振动幅度：振动频率为10-250Hz的范围内，工作台面中心的振幅≤5μm； 10、风机有热保护功能，带自动调节功能； 11、噪音：≤65dB（A）； 12、照度：≥900（Lx）； 13、气流平衡生物防护： （1）、人员保护（18×108CFU/ml重复3次，5min/次）：a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次；b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次； （2）、产品保护（18×106CFU/ml重复3次，5min/次）； （3）、交叉污染保护（18×104CFU/ml重复3次，5min/次），菌落总数≤2CFU/每次； 14、箱体结构：外箱体冷轧钢板静电粉末喷涂；工作区304不锈钢一次成型，圆弧角内胆增加自净功能； 15、工作状态监测与显示：彩色高清液晶人机对话界面，实时显示风速及过滤器寿命，并监控安全柜运行状态，同时提供报警功能； 16、节能要求：具有节能值机模式，关闭前窗自动进入低速节能状态，打开前窗即刻进入正常运行状态； 17、其他特殊要求：提供运行连锁信号；紫外灯线控改装；配置钢制喷塑外接排风圆管；配置备用插座，两侧配备高清摄像头； 18、两侧配置电脑扫描系统，可核对、扫描药品信息； 19、前窗玻璃厚度≥6mm,采用防爆玻璃，玻璃碎裂后不得脱落。前窗可手动开启，稳定停留在任意高度，易于操作，前窗移门超过指定高度，会报警提示。前窗移门配有紫外灯控制开关，紫外灯只有在前窗正确关闭时才能正常工作，当前窗移门拉高时，紫外灯自动关闭，内壁无反光。 |  |  |
| 5 | 洁净工作台 | 1.符合国家医药行业标准-医用洁净工作台YY/T1539-2017标准； 2、外部尺寸(宽×深×高)：（1800-1850）mm×（750-800）mm×（1850-1900）mm； 3、工作区尺寸(宽×深×高)：（1700-1750）mm×（550-600）mm×（700-750）mm； 4、洁净度等级：ISO5级； 5、型式：上进风、水平层流；有方向单一、流行平行并且速度均匀稳定的水平单向流，流过有效空间的洁净工作台； 6、送、排风过滤器采用铝框无隔板高效过滤器，过滤效率99.995%（≥0.3μm颗粒），过滤器可方便更换、设备正前方向更换； 7、高效过滤器四周环负压设计，操作区正压环绕设计，以形成无菌的高洁净的工作环境。沉降菌浓度：≤0.5个/皿.时（φ90mm培养平皿）； 8、平均风速：≥0.3m/s（可调）；风机有热保护功能，带自动调节功能； 9、噪音：≤62dB（A）； 10、照度：≥300（Lx）； 11、振动幅度：振动频率为10-250Hz的范围内，工作台面中心的振幅≤5μm； 12、外箱体采用冷轧钢板喷塑工艺，外观喷涂细腻；机箱采用优质冷轧钢板制作，箱体外面为静电喷涂，工作区一体成型，由304不锈钢制作； 13、适用人数：双人单面； 14、控制系统采用智能控制板，显示工作区温度、下降气流、过滤器使用寿命等系统参数，可调节各项参数设定； 15、其他特殊要求：工作区内腔顶部安装挂杆及挂钩；紫外线外控改装，实现在房间外部一键开关紫外灯；配置扫描仓及两侧高清摄像头； 16、两侧配置电脑扫描系统，可核对、扫描药品信息； 17、连锁保护设计，紫外灯与照明灯互锁，不可同时开启。 |  |  |
| 6 | PIVAS 软件管理系统 | 1、采用多层、模块化、开放式模型进行设计，可根据院方科室实际情况进行功能调整搭配，并可根据静配中心的要求进行定制化功能；支持多静配、多院区并行运行，每个静配中心可按照自己的特点独立设置运行模式。支持多种工作模式，可同时支持按病区排药、汇总排药、单品种排药，支持单病区提取医嘱、多病区提取医嘱、自动提取医嘱等获取药疗医嘱信息，自动完成批次规划；支持长期、临时医嘱全天24小时调配：A闭环管理：采用无线技术或二维码技术，通过PDA实现全过程扫描，可对全部流程数据进行记录和追踪（包括审方、排药复核、入舱复核、配制复核、成品复核、打包配送成品接收、患者输液等）；B互联互通：在本系统中可看到每个患者的输液配制情况，也可为其他相关系统提供共享数据，实现数据共享，信息互联互通；C、参数设计：系统提供灵活多样的参数，可通过改变参数即可改变软件运行特性来满足实际需要，系统实现自动升级，升级程序时只需要在服务器上集中升级，所有业务客户端均自动完成升级同步； 2、静配管理系统审方软件留有药师规则自维护空间，可对配伍禁忌、滴速、适应症、疗程等进行维护。可自定义药品分类和相关属性，如抗生素、化疗药、高危药、特殊用法、储存方式、皮试、滴速等； 3、静配管理系统在配液前对医嘱具备二次审方功能，包括且不限于肿瘤药物、肠外营养、普通药物及抗生素。医生在医生工作站，根据患者实际情况开立医嘱，系统应自动获取医嘱数据，由配液中心药师，在进行静脉药物配置流程前，对各科室的医嘱进行合理用药审查； 4、支持自定义肠外营养成分和计算公式：支持添加审方规则，支持肠外营养液处方的热量、含氮量、渗透压、表面张力等参数审核； 5、静脉输液药物自动批次划分：针对长期/临医嘱，按照医嘱下达时间灵活设置批次配液工作时间段，先根据频次、给药优先顺序、用量、科室输注上限、医嘱用法、临床用药习惯、药物稳定性等因素实现自动批次划分； 6、支持不同病区设置不同批次规则。可自定义配制时间、配制范围、批次命名，系统依据各科室的实际用药习惯完成规则制定，并可随时灵活调整。支持儿童用药规则按年龄、体重单独设置； 7、根据科室用药习惯，设置每个科室拆分批次规则。支持儿科用药规则按年龄、体重设置； 8、对已排批数据，可实现手工修改用药批次； 9、批次排定时，智能检测患者各批次输液总量，确保患者用药连续，不因患者部分停药而导致次日如第1批无药可用、或第1批用量过少而无法续注，以此类推； 10、按照科室、批次、药品分类等对药品进行分类汇总打印。支持按科室自动打印各种汇总单，可根据院方需要现场调整； 11、患者静脉药物瓶签唯一且内容完整，包含但不仅限于患者基本信息和药物所有关键信息，包括患者姓名、年龄、体重、科室、住院号/门诊号，床位，以及药品明细、配置类别、非整只用量突出提醒、抗生素与肿瘤药品的突出标识、滴速提醒、过敏史、诊断等； 12、患者瓶签集中打印也可按医院实际需求，实现不同的打印方式，如先按批次、再按药品品种连续打印，或者先按科室、再按批次与药品品种打印等； 13、支持标签重打，重打标签要有标记，支持单张重打、多选重打功能；可按时间段、病区分组、病区、提取记录等条件查询出全部符合条件的标签信息，对个标签信息以及流程和状态信息进行展示。支持按批次、分类、床号、患者姓名、医嘱号、药品名称等来过滤标签信息； 14、静脉药物瓶贴需包含患者及药物所有关键信息：患者姓名、年龄、科室、住院号、门诊号、床位号、房间号、过敏史、诊断、体重、药品明细、滴速、药物实际冲配量、输液号、输液条码等； 15、系统有报表设计工具，支持标签的快速更改； 16、可根据不同情况，配备不同打印模式，如住院患者的标签集中打印，可以自由选择批次、单科室或多科室的标签打印； 17、可以根据药品分类，把相同批次的相同种类注射剂连续打印，方便相同种类药品的排药、核对及配置； 18、支持换床重打签，根据病区要求可实现为换床患者重新打印标签功能，输液标签样式可根据院方需要现场设计，支持多种打印规格的材料同步使用； 19、标签内容应突出显示各种关键信息，如非整只用量、不同药物配置类别属性、高危/危险药品标识、避光、冷藏、是否冲管等药物属性提示； 20、患者每份输液能实现唯一身份标识，应用于整体业务管理模式，反映输液状态，并记录相应操作记录，做到每一份输液的实时管理控与任意时刻的逆向追溯； 21、完善的流程节点，包括但不仅限于：摆药、摆药核对、贴签、贴签核对、消毒、冲配、空瓶核对、分拣打包、配送、接收； 22、摆药、摆药核对、贴签、贴签核对、消毒、冲配支持退药提醒，即当扫描患者标签，系统自动核对医嘱信息，根据医嘱状态（如作废、停止）自动判断是否继续用药； 23、支持PC客户端、支持与操作台内嵌舱内扫描系统、PDA手持终端的对接，实现扫描复核； 24、可追踪操作人员、时间，具有自主管理和维护的功能； 25、支持复核时自动根据医嘱情况检查退药、检查患者在院、转科状态等； 26、根据工作模式的不同，可按统排复核、可按照病区复核； 27、复核过程中要有声音和文字提示，复核完成的记录要有颜色区分和文字显示，可清楚展示排药复核进度。复核过程中要有声音和文字提示； 28、配药前扫描时可提示是否退药，耗材、药品自动归集，能提示非整支药品、高危药品，多规、多厂家贵重药品等信息，以颜色等其他方式提示，可实现工作量统计，设有难度系数可维护； 29、装箱：设有装箱界面，能清楚显示科室批次，总量，已装、未装的数量信息，错装有提示； 30、接收记录包含但不限于接收人员，接收药品、袋数，接收时间； 31、输液单追踪：输液单追踪应可以清楚的反映输液单的当前状态、每个步骤的状态，详细地记录操作时间及操作人，确保每组输液都能逆向追踪； 32、在输液单追踪功能上还应支持查看患者医嘱审查历史、修改单组输液的批次及配液类型等功能批次排定后药师手动修改批次以及配液类型更改记录（配液修改为空包打包）； 33、系统可通过条形码扫描完成配置确认，当扫描患者标签，系统自动核对医嘱信息，根据医嘱状态（如作废、停止）自动判断是否继续用药，并作文字提醒； 34、根据医嘱以及对应的摆药信息，静配中心会赋予每组用药唯一的静配单号，扫描静配单条码，系统提示该输液单所在病区、批次，并对本批次的药品数量进行统计显示，执行时程序会自动判断该病区、本批次药品总数量，已扫描数/未扫描数，确保药品实际装箱数复核正确； 35、出库复核具备补充配置扫描功能，防止在配置扫描时遗漏或人为疏忽而引起的配置扫描不成功（不配置的药品直接在此进行复核扫描，即将配置扫描与复核扫描整合一步完成）； 36、患者出现转科、转床时，系统进行提示，同时系统存储也应自动更新； 37、当本批次药品扫描完毕时，系统能作出明显提示； 38、支持与自动分拣机进行接口对接，实现数据同步； 39、需配备二维码扫描器≥4个：带USB接口。扫描模式为手动扫描，自动感应； 40、二维码扫描器分辨率不低于1280*800像素，解码包括GS1DataBar在内的所有通用的一维码、二维码、邮政码及OCR等。光源照明：白色LED，5000k；瞄准：绿色LED，波长525nm； 41、根据已配置的药品，生成科室交接单，并附交接单条形码，以方便科室扫描接收； 42、对于打包不配置的批次必须自动打印药品汇总清单，便于科室核对； 43、交接单一式两份，以便与科室交接并留存； 44、在装箱环节会生成一张汇总单，包含本批次送出的药品明细，病区接收时，扫描成品交接单条码，获取该条码内所有药品信息，再扫描输液袋标签确认收到的药品数量以及成品是否正确，同时核实数量的差错； 45、当扫描到其他科室的药品时，系统在串科记录中会添加一条其他科室的药品信息，并发音提示； 46、串科药品的所属科室也可通过系统查询出药品当前所在的科室，并通知工人转送或科室自取，避免药品的丢失； 47、护士可通过成品接收管理模块查询全面了解患者药品的配液进度； 48、软件应具有自动升级功能； 49、可统计分析各病区时间段内各批次配置量； 50、支持静配工作各节点的全面工作量记录和统计，不同环节统计方式不同，分别支持按药品统计、按袋数统计、按调配得分统计； 51、系统提供输液成品各环节进行用时分析，对放置时间过长的输液进行警示； 52、软件应显示提取医嘱、审方、标签打印、退药、成品交接五个主要业务流程模块待处理的瓶签数量，以提示工作人员； 53、与HIS进行对接，提供与智能化设备、移动护理、专业审方软件的对接接口； 54、查询HIS系统中病人医嘱信息，以及某条医嘱对应的历次发药信息，方便查找和定位HIS系统与PIVAS系统衔接过程中可能出现的问题； 55、查询时间段内、各病区HIS摆药记录，对提取或未提取过的摆药记录以不同颜色区分； 56、HIS系统和软件主体模式不变的情况下，管理软件可实现多中心管理。 |  |  |

包二：

| 序号 | 名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作凳 | 1、调节高度500-680mm； 2、黑色PU座垫； 3、气垫升降，带轮。 |  |  |
| 2 | 温湿度计 | 1、￠12.5cm； 2、ABS玻璃特制双金属吸湿膜材质； 3、≤温度-30℃-50℃，湿度20%-100%。 |  |  |
| 3 | 青霉素振荡器 | 1、运行方式为圆周； 2、运行模式为连续； 3、容量：1-30瓶/次。 |  |  |
| 4 | 铝合金挂钩 | 1、6钩型，铝合金。 |  |  |
| 5 | 穿衣镜 | 1、≥1500*500mm。 |  |  |
| 6 | 洁净工作服 | 1、四连体，防静电，带帽子； 2、洁净工作服规格型号：(160、165、170、175、180、185、190)； 3、按实际需求采购不同的规格型号洁净工作服。 |  |  |
| 7 | 洁净拖鞋 | 1、鞋底材质：SPU按实际需求采购不同的规格型号洁净拖鞋。 |  |  |
| 8 | 全自动干手器 | 1、自动感应，带托盘；风速大于60m/s；ABS工程料；AC/50HZ/220V。 |  |  |
| 9 | 全自动洗衣机 | 1、全自动滚筒前开式；洗衣重量≥10Kg-20kg；深*宽*高 590*598*848mm(±20mm)；1 级能效；LED 数码显示；脱水转速≥1250 转/分钟；变频电机；和全自动干衣机可重叠安装；排水方式：上排水。 |  |  |
| 10 | 全自动干衣机 | 1、前开式；干衣容量 9kg；深*宽*高≥599*598*842mm(±20mm)；LED显示，触摸控制；热泵烘干方式；具有彻底烘干效果；和全自动洗衣机可重叠安装。 |  |  |
| 11 | 标签打印机 | 1、打印方式：热敏或热转印； 2、打印速度≥51-152mm/S； 3、分辨率≥203DPI。 |  |  |
| 12 | 针式打印机 | 1、24针击打式点阵打印方式； 2、在10cpi下打印列数82列； 3、打印头寿命不低于4亿次/针； 4、最大打印速度不低于195汉字/秒； 5、前部摩擦及后部拖纸器两种进纸方式； 6、噪音不高于56分贝。 |  |  |
| 13 | 激光打印机 | 1、耗材类型：鼓粉一体； 2、速度≥16页/分钟； 3、输出幅面：A4纸； 4、打印分辨率：600*600dpi。 |  |  |
| 14 | 标签打印纸 | 1、规格尺寸：80*80mm(±3mm)；带虚线；包装形式为1000张/卷。 |  |  |
| 15 | 电脑椅 | 1、带轮，带布垫，带升降 |  |  |
| 16 | 针剂盒 | 1、450*285*310mm； 2、塑料材质，斜口，避光。 |  |  |
| 17 | 总药筐 | 1、≥415*320*140mm； 2、塑料材质。 |  |  |
| 18 | 总药篮 | 1、≥450*320*250mm； 2、塑料材质。 |  |  |
| 19 | 摆药筐 | 1、尺寸约：≥290×160×95（长×宽×高）； 2、塑料； |  |  |
| 20 | 输液箱 | 1、约690*475*375mm； 2、塑料材质，带盖。 |  |  |
| 21 | 药品冷藏柜 | 1、有效容积1015L； 2、储存温度2-8℃,无霜； 3、显示精度0.1℃; 4、高低温、传感器故障、开门、断电报警功能。 |  |  |
| 22 | 二维码扫描器 | 1、二维码扫描（兼容一维码扫描），USB接口。 |  |  |
| 23 | 外送箱 | 1、约690×430×320mm； 2、容量约为：55.6L； 3、抗冲击改性PP材质； 4、内凹型外翻箱盖。 |  |  |
| 24 | 外送箱 | 1、约600×400×315mm； 2、容量约为：53.6L； 3、抗冲击改性PP材质； 4、内凹型外翻箱盖。 |  |  |
| 25 | 驱鼠器 | 1、超声波驱鼠； 2、交流220V/50Hz； 3、适用面积80-100㎡。 |  |  |
| 26 | 控制区拖鞋 | 1、塑料材质； 2、尺码可选。（36-45码） |  |  |
| 27 | 冷柜 | 1、有效容积≥300L； 2、储存温度-18-0℃,无霜； 3、显示精度0.1℃; |  |  |
| 28 | 灭蚊器 | 1、紫外灭蚊灯； 2、适用面积80-100㎡。 |  |  |
| 29 | 手持终端设备（PDA) | 1、处理器：八核处理器，CPU主频≥2.0GHz； 2、操作系统：Android10.0及以上； 3、RAM+ROM：≥4GB+64GB； 4、显示屏幕：≥5.7英寸FHD显示屏，分辨率≥1440(W)×720(L)全高清， 5、电容式触摸,支持戴手套/带水触摸； 6、摄像头：后置≥1600万像素，前置≥500万像素； 7、防水防尘工业等级：≥IP67； 8、电源：≥5000mAh锂离子充电电池；电池不可拆卸。 |  |  |
| 30 | 脏衣桶 | 1、65L 蓝色 塑料。 |  |  |
| 31 | 废弃物桶 | 1、36L 塑料。 |  |  |
| 32 | 防爆柜 | 1、尺寸:H1650*L1090*W860mm。容积90加仑/340升；可调层板:二块；门类型:双门，手动。 |  |  |

包三：

| 序号 | 名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢三层小推车 | 1、规格尺寸：700W*800H*350D； 2、304不锈钢材质； 3、立柱及扶手φ25mm304不锈钢管制作，护栏φ12圆管制作； 4、双层层板，层板用1.2mm不锈钢砂板制作，层板3件，均分高度； 5、配置2个平底带刹万向轮，2个平底万向轮。 |  |  |
| 2 | 不锈钢三层大推车 | 1、规格尺寸：900W*1100H*450D； 2、304不锈钢材质； 3、立柱及扶手φ25mm304不锈钢管制作，护栏φ12圆管制作； 4、单层层板，1.0mm不锈钢砂板制作，层板3件，均分高度； 5、配置4个平底带刹万向轮。 |  |  |
| 3 | 不锈钢更衣柜 | 1、规格尺寸：≥900*400*1800mm； 2、304不锈钢材质。 |  |  |
| 4 | 不锈钢更衣柜 | 1、规格尺寸：≥1300*400*1800mm； 2、304不锈钢材质。 |  |  |
| 5 | 不锈钢坐式更鞋柜 | 1、规格尺寸：≥1400*600*600mm； 2、304不锈钢材质； 3、外围、隔板厚度1.0mm； 4、抗配一更使用，均分两侧，每侧均分两层，无门。 |  |  |
| 6 | 不锈钢坐式更鞋柜 | 1、规格尺寸：≥1950*600*600mm； 2、304不锈钢材质； 3、外围、隔板厚度1.0mm； 4、普配一更使用，均分两侧，每侧均分两层，无门。 |  |  |
| 7 | 不锈钢摆药桌 | 1、规格尺寸：≥2000×1200×800（长×宽×高）； 2、304不锈钢；单层。 |  |  |
| 8 | 不锈钢平板推车 | 1、规格尺寸约：≥600×900×850（长×宽×高）； 2、万向轮； 3、304不锈钢。 |  |  |
| 9 | 不锈钢置物架 | 1、规格尺寸：≥1200*400*1600mm； 2、304不锈钢材质； 3、立柱38mm圆管，外框38*25mm矩管，横档25*25mm方管，配接水盘； 4、均分4层，4寸聚氨酯万向轮，对脚刹车。 |  |  |
| 10 | 不锈钢洁具架 | 1、规格尺寸：≥800×500×1700（长×宽×高）； 2、304不锈钢材质； 3、立柱38*38mm方管，配接水盘； 4、配脚套。 |  |  |
| 11 | 不锈钢更鞋柜 | 1、规格尺寸：≥1850*600*500mm，（按现场实际尺寸定制）； 2、材质整体304不锈钢制作； 3、功能：柜体用于摆放或存放鞋子； 4、台面1.2mm（封板后内部发泡加固），其余0.8mm不锈钢制作； 5、鞋柜双面，不分仓无柜门； 6、靠墙位置R55圆弧。 |  |  |
| 12 | 不锈钢审核桌 | 1、规格尺寸：≥1300*500*800mm（长×宽×高）； 2、304不锈钢；单层。 |  |  |
| 13 | 文件柜 | 1、规格尺寸约：≥800×390×1800（长×宽×高）。 |  |  |
| 14 | 6门更衣柜 | 1、尺寸约：≥900×400×1800（长×宽×高）； 2、钢制喷塑，6门带锁。 |  |  |
| 15 | 针剂货架 | 1、规格尺寸：≥1200*450*1800mm。 |  |  |
| 16 | 针剂货架 | 1、规格尺寸：≥1200*900*1800mm。 |  |  |
| 17 | 电脑桌 | 1、规格尺寸约：≥1200×600×750（长×宽×高）。 |  |  |
| 18 | 仓储货架 | 1、规格尺寸：≥2000×600×1800（长×宽×高）。 |  |  |
| 19 | 地架托盘 | 1、尺寸：1200mm×1000mm×140mm（±5%），静载≥2000Kg。 |  |  |

包四：

| 序号 | 名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道荧光定量分析仪 | 1、仪器规格：375*505*375mm，W×D×H，净重：28kg； 2、包装规格：645*565*605mm，W×D×H，毛重：48kg； 3、电源规格：AC220V，50Hz，额定功率：700W； 4、安全锁：有运输锁，避免因运输过程对扫描模块造成损伤 5、通信接口：USB； 6、热循环方式：Peltier（帕尔贴）； 7、样本最大升温速率：≥3℃/s； 8、样本最大降温速率：≥2.5℃/s； 9、模块最大升温速率：7℃/s； 10、模块温度范围：4℃~105℃； 11、热盖温度：恒温100℃，无需设置； 12、热盖压紧方式：自动压紧； 13、梯度功能：有； 14、梯度范围：可在30℃~105℃区间内设置，梯度跨度：1℃~36℃； 15、温度准确度：≤±0.5℃； 16、温度均匀性：≤±1℃； 17、激发光源：免维护单色LED； 18、检测装置：高灵敏光电传感器PD； 19、扫描方式：顶部扫描； 20、扫描次数：四通道一个循环只需扫描一次； 21、检测通道：4通道； 22、使用荧光染料/探针： 通道1：FAM/SYBR Green等 通道2：VIC/JOE/HEX/TET等 通道3：ROX/Texas Red等 通道4：Cy5等 23、样本容量：96； 24、荧光强度检测重复性：CV≤3%； 25、荧光强度检测精密度：CV≤5%； 26、样本检测重复性：CV≤3%； 27、荧光强度检测线性：5个浓度梯度范围内，线性回归系数r≥0.990； 28、样本线性相关性：5个浓度梯度范围内，线性回归系数r≥0.980； 29、PCR检测试剂：开放试剂平台，满足仪器通道的PCR试剂均可使用； 30、耗材规格：0.1ml；包括单管、8联管、96孔板（无裙边）； 31、软件支持语言：中文、英文、法语、俄语； 32、功能：定性实验、绝对定量实验、相对定量实验、标准曲线、基因分型、熔解曲线、结果自动分析、结果自动判读等； 33、动态显示：温度变化曲线，荧光实时扩增曲线； 34、报告：可生成PDF报告，报告打印； 35、数据导出：实验数据可导出excel、txt、cvs等格式； 36、实验文件：单独实验文件，方便用户转移、拷贝； 37、操作系统要求：Windows 10及以上版本，显示屏分辨率：1920*1080。 |  |  |
| 2 | 高效液相色谱仪 | 1、四元低压梯度泵； 1.1 流量范围：0.001-10.000mL/min； 1.2 流量准确度：±0.5%（@1.000 mL/min，水）； 1.3 流量精密度：RSD≤0.063%（@1.000 mL/min，水）； 1.4 梯度准确度：±1%；梯度重复性：≤0.2%SD； 1.5 最大耐压：≥66MPa； 1.6 配备内部集成4通道真空脱气机和自动在线清洗，实时保护柱塞杆和密封圈； 1.7 电磁比例阀四通道独立并实现各通道实时监控与独立更换（提供实物图片）。 2、进样器：自动进样器： 2.1 进样重复性：常规进样：RSD≤0.5%（5、10μL），RSD≤1%（2μL）； 2.2 线性相关系数：≥0.999； 2.3 进样时间：（支持预载样进样）可缩短至5s（提供证明材料）； 2.4 交叉污染：≤0.003%（萘）； 2.5 配备洗针液脱气模块； 2.6 超精密取样针：一体式恒压设计，确保取样时样品瓶内外气压平衡，侧壁布置进样口，有效防止穿刺过程中瓶垫碎屑堵塞针孔； 2.7 常规进样、携带进样、常规低损耗进样等多种进样模式，满不同样品的进样需求；其中携带进样可满足稀少样品量的进样需求；常规低损耗进样，利用空气推样方式，实现了超低损耗的精确样品载入。 3、紫外检测器: 3.1 光源：透射式氘灯和钨灯；（提供实物图片）; 3.2 波长范围：190-900nm; 3.3 采样频率：100Hz; 3.4 波长准确度：±1.0nm; 3.5 波长重复性：≤0.1nm; 3.6 噪音：≤0.25*10-5AU; 3.7 基线漂移：≤1*10-4AU/小时; 3.8 波长校正：内置汞灯校正波长; 3.9 波长时间程序：可在不同时间段内切换波长进行检测（提供软件截图）。 4、柱温箱： 4.1 温度控制范围：室温以上5℃-85℃； 4.2 漏液检测：具有气体漏液检测器，实时监控漏液，防止漏液引发危险（提供实物图片）； 4.3 容量:可容纳不少于4根300mm色谱柱。 5、工作站： 5.1 支持液相常用易损件寿命管理功能（至少包括氘灯，六通阀阀芯，密封圈，针和针座），方便实时知晓易损件寿命和状态； 5.2 数据库存储和管理模式，支持整个数据库的备份和恢复，支持自动备份和手动备份。 |  |  |
| 3 | 低温高速离心机 | 1、最高转速：21000r/min； 2、最大离心力：31308xg； 3、最大容量：4×500ml； 4、定时范围：1min-99h59min 可连续或短时间离心； 5、转速精度：±20rpm； 6、控温范围：－20℃～+40℃； 7、控温精度：±1℃； 8、制冷系统：进口无氟制冷压缩机组（R404a）； 9、噪音：≤65db； 10、外形尺寸及净重：767×670×445(L×W×H)mm，105kg；11、采用无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a，具有宽泛的温控范围：-20℃－ 40℃ ，并可在离心机运行期间设置；具备预制冷功能，可迅速降温至设定温度；具备待机冷却功能，可在待机状态下维持设定温度； 12、全金属结构多层防爆设计，不锈钢离心腔，运行性能安全超稳，坚固耐用，确保工作人员的安全； 13、设有冷凝水槽，方便清理； 14、转子体采用高强度铝合金特殊工艺制作，可高温高压消毒； 15、嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，结合优异的减震装置，使运行更平稳； 16、按键式编程设计，液晶屏显示，实时显示运行全部参数，操作界面直观、简单； 17、采用机电一体化门锁，使用方便，安全可靠； 18、采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢，保证工作人员的安全； 19、具有自检、堵转、超速、超温等检测报警功能； 20、可存储多组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序； 21、配有多种转子及适配器可选，适用于0.1ml-500ml离心管，可根据实际需求，实现一机多用。 |  |  |
| 4 | 水浴锅 | 1、孔数：4孔(双列)； 2、控温范围℃：室温~100℃； 3、加热功率：800W； 4、工作尺寸mm：310*310*120； 5、外形尺寸mm：490*390*190。 |  |  |
| 5 | 纯水仪 | 1、进水要求：工作时进水水压0.1~0.3Mpa,水温5~45℃，水质符合GB5749规定； 2、出水水质符和国标GB/T6682~2008 符合一级水要求； 3、DI去离子水指标； 4、电导率：0.055~0.1μs/cm； 5、电阻率：10~18.25MΩ·cm@25℃； 6、重金属离子：<0.1μg/L； 7、颗粒物：<1/ml； 8、 RO反渗透水指标； 9、离子截留率：96~99%； 10、有机物截留率：>99%； 11、颗粒和细菌截留率：>99%； 12、产水量（25℃）：≥60升/小时； 13、裸机外形尺寸：≤400*393*1002mm； 14、额定电压：AC 100~240V，50/60Hz。 |  |  |
| 6 | 真空干燥箱 | 1、电源：AC220V/3.6A ； 2、温度范围：50°C-200°C； 3、功率：800w； 4、尺寸（mm）：730×560×550mm； |  |  |
| 7 | 紫外分光光度计 | - 1、波长范围：不低于190 -1,100 nm； 2、光谱带宽：1 nm (190 to 1,100 nm)； 3、波长分辨率：0.1 nm步进； 4、波长设置：0.1 nm步进； 5、波长准确度：± 0.1 nm （氘灯， 656.1 nm处）, 全光谱范围± 0.3 nm； 6、波长灵敏度：± 0.1 nm； 7、波长转动速度：29,000 nm/min（提供厂家彩页证明文件，并加盖制造商鲜章）； 8、波长扫描速度：29,000 -2 nm/min（提供厂家彩页证明文件，并加盖制造商鲜章）； 9、换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295 - 364 nm (0.1 nm步进)； 10、杂散光：<0.02% (220 nm，NaI)； <0.02% (340 nm ，NaNO2)； <0.5% (198 nm ，KCl)； 11、光路系统：双光束（提供厂家彩页证明文件，并加盖制造商鲜章）； 12、光度范围：吸光度： -4-4 Abs，透过率: 0%-400%； 13、光度准确性：± 0.002 Abs （0.5 Abs）； ± 0.004 Abs （1.0 Abs）； ± 0.006 Abs （2.0 Abs）； 14、度重复性：<± 0.0002 Abs at 0.5 Abs，<± 0.0002 Abs at 1 Abs，<± 0.001 Abs at 2 Abs（提供厂家彩页证明文件，并加盖制造商鲜章）； 15、基线稳定性：<0.0003 Abs/Hr (700 nm，光源稳定1小时后)； 16、基线平坦度：<± 0.0006 Abs (1,100 - 190 nm, 光源稳定1小时后)； 17、噪声水平: <0.00005 Abs (700 nm)； 18、光源: 20W碘钨灯和氘灯, 集成光源设计，自动灯位转换； 19、单色器：低杂散光LO-RAY-LIGH光栅，Czerny-Turner构型； - 20、检测器：硅光二极管； 21、软件：标配专用分析软件； 22、可通过USB接口进行外部控制； 23、显示：24-bit彩色触摸屏幕； 24、支持八种语言随时切换：中文，英文，日文，西班牙语，葡萄牙语，德语，法语，俄语； 25、可连接键盘，使用键盘输入方式； 26、为方便管理和信息录入，可连接扫码器，自动读入样品条形码编号（提供厂家彩页证明文件，并加盖制造商鲜章）； 27、无线数据传输功能，实现计算机与测试主机之间无线数据传输（提供厂家彩页证明文件，并加盖制造商鲜章）； 28、自动唤醒及休眠功能，可进行唤醒时间和唤醒周期的设置； 29、进行无线打印（提供厂家彩页证明文件，并加盖制造商鲜章）。 |  |  |
| 8 | 超声波细胞粉碎机 | - 1、功率：10-1000W连续可调； 2、破碎容量：0.1-800ML(配相应变幅杆)； 3、频率范围：20-25KHz； 4、随机变幅杆：Φ6mm； 5、可选配变幅杆：Φ2/3/10/12/15mm； 6、显示方式：真彩7寸电容触摸屏显示； 7、单次超声时间：0.1-99.9S； 8、单次间隙时间：0.1-99.9S； 9、总时间(超声+间隙)：1-99H59M59S； 10、温控范围：0-100度(可选配低温恒温)； 11、报警功能：温度、时间、过载、空载、超温； 12、数据储存：20组； 13、可选配功能：电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌； 14、控制方式：单片机+TFT触控； 15、语音报警提示功能：有； 16、数据波形显示功能：有； 17、电源：220V/50Hz； - 18、隔音箱毛重：10kg； 19、隔音箱尺寸：280*280*490mm； 20、主机尺寸：410*225*290mm； 21、主机净量：12kg。 |  |  |
| 9 | 智能溶出试验仪 | 1、八杯八杆，后排四杯四杆，前排四杯四杆； 2、机头部分电动升降，平稳灵活； 3、转蓝及桨杆等采用进口SUS316L不锈钢； 4、采用磁性水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀； 5、全自动智能化控制温度、转速及时间三个参数； 6、可以随意预置参数；分时显示预置值和实时值； 7、自动化，自动检测、自动诊断、自动报警； 8、智能化，储存药典溶出试验参数，可以随时调用； 9、多能化，预置多点定时并自动讯响和进入下一点； 10、技术指标： 调速范围：（20～200）转／分 调速精度：±２转／分 温控范围：（室温～45.０）℃ 温控精度：±0.3℃ 定时范围：（１～999）ｍｉｎ 共 9 点 定时精度：±０．１％ 转篮摆动幅度：±１ｍｍ 桨杆摆动幅度：±0.5ｍｍ 转轴不同心度：±2.0ｍｍ 药典参数存储：2020年版药典溶出试验参数 电加热器功率：1000Ｗ 连续工作时间：大于２４小时 11、电源：220Ｖ／50Ｈｚ； 12、功率：1200Ｗ； 13、外型尺寸：（68×54×48）cm3； 14、重量：75kg。 |  |  |
| 10 | 往复式数显气浴恒温振荡器 | 1、控温方式：数显控温； 2、控温范围：环境温度+5-60℃； 3、加热功率：580W； 4、振荡频率：起动~300rpm 回旋振荡； 5、振荡幅度：20mm； 6、工作负载：20kg； 7、装瓶量：250mL的三角烧瓶放12个； 8、控温精度：±0.1℃； 9、摇板尺寸：460*360mm。 |  |  |
| 11 | 水分检测仪 | 1、产品广泛应用于烟草、造纸、食品、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药原料、纺织原料等行业； 2、5寸LCD全高清彩触摸屏，中英文等多语言显示切换； 3、流程化用户操作界面，一键启动干燥方法，操作流程全程提示； 4、前置水平泡，可调节脚，方便操作； 5、450W高亮度石英卤素灯，可持续工作5000小时以上，满足众多样品干燥的温度要求； 6、超静音微风扇配合多风道冷却系统,噪音不高于20分贝； 7、铸铝外壳底座结构，多层不锈钢加热舱，可拆卸式加热灯管，聚能环结构设计； 8、开盖断电保护装置，加热盖防跌落设计，自然空气对流气道设计； 9、一次成型防烫手测试样品移除提篮设计； 10、PT100高精度温度传感器，温控保护系统； 11、加热模式自动、手动、预热、预设、自定义可调； 12、三种加热方法:标准-极速 -柔和； 13、40~180℃ 测试温度可调； 14、0~99分钟加热时间可调，间隔1分钟； 15、水分含量/干燥余量0-100.00%显示，可实时动态曲线，可记忆多组干燥进程； 16、24组内部数据存储，中英文测试报告打印； 17、RS232数据接口，可连接打印机打印测试报告，可连接PC 输出动态测试数据，可实时显示当前温度、当前重量:，水分含量，加热时间；实时的传输数量； 18、可选配：铝合金便携箱、打印机、粉碎机、圆盘取样器、一次性称量盘、蓝牙功能、WIFI功能、485接口，USB储存功能、第二显示屏、检重报警灯等附件； 19、最大量程:110g； 20、重复性（样品重量）:±1%（2g）；±0.5 %(10g)； 21、显示精度:10mg； 22、线性误差:±10mg； 23、分度值:10mg； 24、测试结果显示:水分 % M、g；干重 % S、g；干湿比 %、M/S； 25、秤盘尺寸:圆盘Φ100mm； 26、外形尺寸:370x215x195mm(LxWxH)； 27、电源:110v-240v，50HZ/60HZ； 28、操作温度:RT+5℃-40℃。 |  |  |
| 12 | 减压旋蒸仪+真空泵 | 1、主要功能： 1.1 大液晶屏显示，菜单式界面,旋钮式开关操作，旋转直流电机功率:70W,启动平稳； 1.2 加热锅:加热器全封闭加热器.功率1.5KW；特氟龙涂层,易清洗,耐腐蚀,耐高温； 1.3 安全性能：定时功能（0-999min），达到预定时间后设备自动停止工作，主机升到最高蒸发瓶自动离开浴锅液面，回到待机状态，超温预警保护；具有IP42安全防护等级证书.产品数据第三方检测报告； 1.4 加热锅设计有安全把手,外壳隔热防止烫伤，配有防护罩,保温节能,防溅,防爆。 2、技术指标： 2.1 旋转转速 ：液晶屏显示，一体化29#口玻璃旋转转轴：转速0~310rpm/min，间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处理； 2.2 旋转轴：29#/42磨口一体化玻璃转轴，长度235mm;蒸发瓶固定夹连接到退瓶器上，防止丢失； 2.3 升降行程 ：触摸式+手柄式双按键自动平衡升降（升降行程150mm）下降终点 有固定的60mm安全距离，防止碰撞； 2.4 浴锅材质/尺寸 ：一次性成型特氟龙涂层,易清洗,尺寸:φ23×13cm(约5.4L)耐腐蚀,耐高温加热锅带安全把手,外壳隔热,防止烫伤,容积适中,升温迅速;配透明防护罩,保温、节能、防爆、防溅、防污染； 2.5 温度控制：微电脑式PID控制器,数字显示、设定 ：旋钮式编码器,旋转式输入设定,大液晶屏显示,方便快捷、调节范围 ：水浴~室温-99℃±0.5℃； 2.6 试料瓶容量范围: 25-2000ml； 2.7 冷凝管 ：立式,三层球磨口蛇形冷凝管,冷凝面积:0.19㎡,有滴液点和防倒流设计； 2.8 密封部件 ：选用进口PTFE及特殊合成材料，经特殊工艺技术处理模具合成，增强密封性，防腐性和耐磨性； 2.9 内置真空控制器（任意控制实验所需真空度，设定范围：双读数（0 ~ －0.1Mpa）0~1013mbar；精度±1）； 2.10 真空度：设备内部真空可达2mbar(需配高抽率真空泵)，蒸发能力：MaX.25ml/min(H2O) ； 3、配置： 3.1 主机、立式冷凝管，水浴锅各1台； 3.2 出厂配置 ：主机、立式冷凝管，水浴锅各1台；29#/42磨口一体化旋转转轴*1根，试料瓶：29#茄形瓶1L*1个，回收瓶：S35球磨口收集瓶1L*1个。 4、工作条件： 4.1 使用环境温度 ：5℃~40℃；输入电源 ：AC220V/50HZ； 4.2 对工作条件的特殊要求（如无此项可不列出）。 5、主要功能： 5.1 封闭式循环槽，储液容积 约2.5L； 5.2 水槽容积2L，循环液用乙醇或者防冻液； 5.3 温度范围： -20～室温、空载最低温度：-20℃； 5.4 控温精度：±1℃； 5.5 制冷量：700W（20℃ ）、460W（0℃）、280W（-10℃）、120W（-20℃）； 5.6 循环接口：外径10mm（宝塔式） 最大循环流量：18L/min、扬程：8M、压力：0.4 bar； 5.7 储液槽材质：SUS304、制冷剂：R404A； 5.8 设备外形尺寸（宽W×高H×深D）：250×480×450mm； 5.9 排水阀：有； 5.10 功能：有； 5.11 液位显示窗、低液位报警：有； 5.12 压缩机功率/电流:480W/2.1A ；整机功率：530W整机重量：28KG； 5.13 使用环境温度：5-35℃电源要求：220V 50Hz。 |  |  |
| 13 | 片剂硬度仪 | 1、测量范围:硬度1~25kg； 2、测量方式:电动加挤压； 3、直径范围:2.~30.mm。 |  |  |
| 14 | 烘箱 | - 1、外形尺寸：≥730×660×640mm； 2、工作区尺寸：≥500×490×360mm； 3、设备容积；≥88L； 4、温度显示分辨力：0.1℃； 5、温度均匀性：≤最高温度±2.5％； 6、功率；1545W； 7、具有定时功能，声光报警提示，0-9999h/min； - 8、舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架（标配3件），箱体外部为碳钢喷塑，采用背部加热，强制对流结构； 9、保温层采用硅酸铝棉，保温性能好，设备表面温度低，减少受外界环境温度的影响； 10、耐高温硅胶密封条设计，采用高硼硅耐高温玻璃，透视窗结构设计，便于观察设备内部情况； 11、具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出，防止温度过高对仪器产生损害； 12、采用PID微电脑控温技术，有温度自整定功能，以及自动故障检测报警功能。LCD液晶温度显示，自带温度偏差校准功能； 13、温度选择范围：RT+10-300℃； 14、设备容积；≥88L； 15、温度显示分辨力：0.1℃； 16、温度均匀性：≤最高温度±2.5％； 17、功率；1545W； 18、具有定时功能，声光报警提示，0-9999h/min； 选配；隔板架；可选配福马脚轮，移动更方便，选配USB数据输出口，箱内温度数据电子文件记录；微型打印机，箱内温度数据纸质记录。 |  |  |
| 15 | 万分之一天平 | 1、最大称量范围：100g； 2、称量精度:0.0001g； 3、可重复性误差标准偏差:±0.0003g。 |  |  |
| 16 | 移液器 | 最大称量范围：0.1ml 2支；0.2ml 2支；1ml 2支。 |  |  |
| 17 | 匀浆机 | 1、转速：5000-35000rpm； 2、调速方式：6档刻度可调； 3、处理量：0.5ml-250ml（配相应刀头）； 4、标配刀头：10mm； 5、可选配刀头：6mm，8mm； 6、输入功率：160W； 7、机器重量：1kg； 8、最大处理粘度：5500mPas； 9、电源电压：220V/50Hz； 10、刀头材质：316不锈钢； 11、机器尺寸：50×50×355mm。 |  |  |
| 18 | 恒温搅拌器 | 1、最大搅拌量(mL) ：2000mL； 2、温度范围:室温+5~250℃。 |  |  |
| 19 | 超声波清洁仪 | - 1、超声波频率：40KHz； 2、容量：30L； 3、时间控制：数码显示控制（1-99分钟）； 4、电源：AC 110V/220V 50/60Hz； 5、加热温度：室温-80℃； 6、盖子/清洗篮：有； 7、脱气功能：有； 8、变波功能：有； 9、超声功率：600W； 10、加热功率：500W； - 11、内槽尺寸：500*300*200mm； 12、机体尺寸：580*330*330mm； 13、机器重量：15kg。 |  |  |
| 20 | PH计 | 1、测量范围：-2.00 – 16.00 pH; -5 °C – 110 °C; -1999 – 1999 mV； 2、pH 分辨率： 0.01； 3、测量范围（温度）： -5 °C – 110 °C。 |  |  |
| 21 | 智能崩解仪 | 1、温度预置范围：5－55.0℃； 2、工作电源：AC 220V±10%，50Hz； 3、整机功耗：100 W（不含加热器功率）。 |  |  |
| 22 | 不溶性微粒检测仪 | 1、16通道,审计追踪； 2、符合药典、注射液、针剂以及药包材的检测； 3、符合GB8368-2005及GB8368-2018输液器具微粒污染检测，精密过滤器、滤除率、麻醉包等微粒检测功能。 |  |  |
| 23 | 分析用玻璃器具 | 生产、质检、保存使用。 |  |  |
| 24 | 甘露醇恒温箱 | 加热甘露醇输液剂。 |  |  |
| 25 | 分析工作台 | 1、规格尺寸：4m*0.8，3.5m*0.8，3m*0.8（长*宽）； 2、台面材质：钢木。 |  |  |
| 26 | 冰箱 | 1、冷藏（2-10℃）容量>150L； 2、冷冻（-20℃-0℃）容量>150L。 |  |  |