项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 包号 | 设备名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运呼吸机 | 1.多功能性：高端转运呼吸机具备多种通气模式和参数调节功能，可以根据病人的具体病情和检查需求进行调整，提供个性化的呼吸 支持。这种灵活性使得它能够满足不同临床场景下的需求。 2、智能化多合一的设计：该呼吸机采用先进的智能化技术，呼吸自动同步技术能够根据患者的状态自动调节通气参数，降低医护人 员的使用门槛，提高治疗效率。并且机器采用了4合1的转运结合设计(监护仪、呼吸机、输注泵、氧气瓶)提高转运效率。 3、远程监控与数据传输：该呼吸机可配备5G、WiFi、蓝牙等通讯接口，实现患者通气和监护数据的远程实时传输至院内，有助于医 生及时获取患者信息，做出更准确的诊断和治疗决策。 4、全面监测与报警系统：该呼吸机配备有先进的监测系统和报警功能，能够实时监测病人的呼吸参数和生命体征，并在出现异常时 及时发出警报，确保病人的安全。 |  |  |
| 2 | 电子支气管内窥镜系统（带喉镜和工作站） | 1.电子成像技术：电子成像技术无线传输与有线连接结合操作方便，信号稳定。 2.整体化解决方案：喉镜，硬镜，电子支气管镜全系兼容，为气道可视化提供系统解决方案。 3.可弯曲性强：能够灵活地进入各级支气管，全面检查气道情况，具有左右旋转功能，灵活进入各支气管肺段。 4.材质安全：采用高质量的医用材料，对人体组织刺激性小。 5.操作安全：设计合理，便于医生操作，减少操作过程中的意外损伤。 6.消毒方便：能够适应多种消毒方式，有效防止交叉感染。 |  |  |
| 3 | 胸腔按压系统 | 1.具有符合心肺复苏指南要求的按压深度、频率，且精度高，误差小，按压精准； 2.具有负压吸引杯，主动帮助患者胸廓回弹; 3.可进入导管室内，一边按压吧，一边放置导管，且在国际医学期刊上具有文献支持其有效性； 4.具有声光提醒，在按压是提醒通气准备， 5.具有适航认证，可用于航空救援；在安全性方面：从未出现安全故障，确保科室抢救工作的正常进行；在稳定性方面：故障率小，开机率接近100%；在环保性方面：该设备无影响环保的部件或产生废气、废液。 |  |  |
| 4 | 高流量呼吸治疗仪 | 经鼻的无创呼吸治疗 |  |  |
| 5 | 有创呼吸机 | 1、智能辅助决策：高端有创呼吸机搭载了大数据技术、信息可视化以及生态互联技术，为医生提供了智能全面的辅助决策工具，帮助医生进行个体化精准治疗。这种智能化设计不仅提升了治疗效率，还确保了治疗方案的精准性。 2、人机同步分析工具：基于大数据技术，高端有创呼吸机能够整合多元波形信息，精准识别并统计人机不同步事件，提供专业的通气参数调节指导。这一功能有助于医生及时发现并有效处理患者的人机不同步问题，从而提升治疗效果。 3、通气策略评估：高端有创呼吸机，能够高效融合患者的通气监测、生命体征参数和血气信息，智能评估患者当前状态脱机的成功率，帮助医生自动进行脱机早筛，准确把握拔管时机，缩短脱机延迟。 4、模块化设计：高端有创呼吸机，创新地将EIT(电阻抗成像)模块化集成至呼吸机，实现了肺部影像和通气数据的信息融合与功能创新。这种模块化设计不仅提高了设备的灵活性，还方便了临床使用和维护。 5.丰富功能模块：支持EIT和能量代谢等模块配置，临床选择更灵活。EIT引导下的PEEP自动滴定、肺泡开放压评估以及肺部膨胀剪切/塌陷视图等功能，为医生提供了更为直观和全面的患者肺部状况信息，有助于制定更为精准的治疗方案。 6.EasySync"同步增强功能：在波形识别的基础上，突破性融合硬件涡轮感知技术，依托多信号触发，准确捕捉患者吸气和呼气转换需求，最大化提升人机同步性能。这一功能显著减少了人机对抗事件的发生，提高了患者的舒适度和治疗效果。 7.高水平的数据互联和设备互动能力：高端有创呼吸机能够轻松通过无线或有线方式连入中心监护系统，实现多床呼吸机的集中监测和床旁设备的融合监测。这一功能不仅提升了临床诊疗和科室管理效率，还有助于医护人员集中管理患者信息，确保治疗方案的连续性和一致性。 8.其中一台选配EIT、呼吸驱动压监测、能量代谢监测等高端功能。 |  |  |
| 6 | 呼吸机 | 1.呼吸机主机重量≤6.5kg 2内置电池续航时间标配1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时 3.整机为电动电控设计，涡轮峰值流速≥280L/min 4.采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，可同时显示波形和监测参数，适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持 5.可一体集成模块化监护仪，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示 6.可配备自动同步床旁重症呼吸机设置到转运呼吸机功能，转运过程通气治疗不改变 7.具有氧耗监测功能，可查看氧气剩余使用时间 8具有关机电量%显示功能，无需开机亦可查看呼吸机剩余电量； 9具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度： 10.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥5000条报管和操作日志记录，具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件 11.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全 12.海拔补偿≥7000米，满足高空转运需求， 13.工作温度范围：-20-50℃,满足低温和高温环境下工作要求； 14标配非消耗型氧传感器(如顺磁氧或超声氧传感器),无需校准和更换 15标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV:持续气通正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气(如BIPAP或Duolevel或BiLevel)、压力调节容量控制通气(如AUTOFLOW或PRVC等)、压力调节容量控制-同步间歌指令通气模(PRVC-SIMV),心肺复苏通气模式(如CPRV CPRmode等),容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV、自适应 分钟通气(如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式)、无创通气模式和氧疗模式 16.具有呼吸同步技术(如intelicCycle,Intelisync+等),自动调节吸气和呼气触发灵敏度，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数； 17.标配内源性PEEP口腔闭合压PO.1和浅快呼吸指数RSB的测定，脱机工具SBT,静态PV环和肺复张工具 18.潮气量：20ml~4000ml,吸入氧浓度：21-100%,吸气压力：1-80cmH20。呼气末正压：0~50cmH20,吸气时间：0.1 ~10s压力触发录敏度：-20~-0.5cmH20.流速触发灵敏度：0.5~20L/min,氧疗流量：2~80L/min 19.呼气触发灵敏度：1~80%(手动可调); 20.支持洗配同品牌湿化器、湿化器具有≥3英寸电容触摸屏，并且支持档位调节和温度调节两种模式 21.支持升级WiFi功能 |  |  |