采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、产品须具备望诊即舌象和面象功能，切脉即脉象功能，问诊即体质辨识功能的设备（提供产品说明书以示证明）； 2、产品由舌、面、脉、问等采集硬件及数据分析软件组成； 3、设备需采用高显色光源，模拟日光照射环境，光照均匀，整个拍照区域无亮点，无反光，彻底隔离外部光线干扰； 4、设备望诊采集箱符合人体工程学的采集口，贴合面部，防止外部光线透进，同时可便于拆卸消毒； 5、望诊(舌面)系统具有单独可拆卸隔离保护装置，≧30cmx30cm，拆卸不影响设备正常使用； 6、设备望诊采集箱带有唾液接盘，便于清洁，且望诊采集箱根据检查者的体位可左右旋转，旋转角度≧120°； 7、设备望诊采集窗口照度值(Ec):标称值(X值为3000)允差±10%； 8、设备光源显色指数:Ra≧90；光源色温:4000K≤Tc≤7000K之间； 9、设备望诊具有面色及舌象采集功能； 10、设备望诊具有面色分析功能，输出报告须含有面色结果； 11、设备望诊具有舌象分析功能，输出报告含有舌象结果； 12、设备望诊采集时,图像采集装置上下角度可调,倾斜面的倾角在10°-30°范围之内（提供第三方检测证明材料）； 13、具有切脉功能，其脉象采集功能及脉象分析功能，输出报告含有脉象结果； 14、切脉的脉搏信号采集装置为电机驱动的机械装置； 15、切脉主机即脉象采集传感器触力面直径范围:3mm<Ф<8mm； 16、切脉主机即脉象采集传感器灵敏度：≧2.0mv/g FSO； 17、切脉主机即脉象采集传感器触力面可承受：≧4.5kg过载； 18、根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息可实现中医四诊合参体质辨识功能； 19、设备四诊合参可自动识别出≧12种体质辨识结果及≧25种中医脏腑辨证分型;且脏腑辨证结果须和体质结果相互关联印证，可单独出具报告（请提供软件界面截图）； 20、具备老年人群中医体质辨识功能，符合中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务的要求； 21、具备老年人高血压病辅助辩证功能，须根据中医四诊(舌象、面象、脉象)等客观化信息，结合患者主诉等症状，进行中医四诊合参辨证； 22、具备糖尿病辅助辩证功能，须根据中医四诊(舌象、面象、脉象)等客观化信息，结合患者主诉等症状，进行中医四诊合参辨证； 23、具备女性体质辨识系统测评量表，包含女性从备孕、孕期、产后、围绝经期等维度健康测评内容，测评量表≧2套（提供软件界面截图）； 24、中医儿童(0-6岁)体质辨识模块测评量表； 25、五态人格测评系统，可用于评定被试者的性格特征；可在相关人员指导下完成人机对话式检测，分析数据，出具报告； 26、中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案库，所提供的个体化辨体施养方案，包含四季食疗养生、足浴保健等相关方面内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议;可根据中医四诊信息及中医辨证结果，提供个性化中医适宜技术干预方案，应包括:熏蒸、针灸、耳穴、刮痧、拔罐等中医适宜技术； 27、具有中医经络评估功能，在中医理论指导下，通过检测人体十二经络原穴，分析出中医脏腑功能的阴阳虚实与气血盈亏状态； 28、设备须能够将经络信息采集分析、问诊信息采集分析结合于一体，为脏腑经络辨证临床干预提供客观依据; 29、软件系统要支持描述性统计，如集中趋势、离散趋势等描述数据分布，绘制折线图箱式图等统计图形（提供操作界面截图）； 30、软件系统要有支持两个连续变量之间相关性评估功能，要支持Pearson、Spearman等常规相关分析方法（提供操作界面截图）。 |  |  |