采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.主要功能技术参数： ①需要将外周血全血样本进行前处理，在样本前处理后自动化进样，并且能够无需人工操作干预，全自动化完成外周血循环肿瘤细胞的分选富集及鉴定;或者，无需将外周血全血样本进行前处理的循环肿瘤细胞检测系统，可直接自动化进样，并且能够无需人工操作干预，全自动化完成外周血循环肿瘤细胞的分选富集及鉴定； ②细胞回收率:外周血添加肿瘤细胞后细胞回收率≧80%； ③样本前处理外周血全血样本上机前的单批次样本前处理时间为0-50分钟；无需将外周血全血样本进行前处理的循环肿瘤细胞检测系统可视为单批次样本前处理时间为0分钟； ④分选速度:外周血全血样本经前处理后，循环肿瘤细胞单批次分选时间≦2 小时； ⑤循环肿瘤细胞分选灵敏度:分选循环肿瘤细胞所需要的临床外周血样本最大体积≦5mL;分选到一个循环肿瘤细胞所需要的临床外周血样本最小体积≧0.1ml； ⑥分选得到的循环肿瘤细胞可以进行免疫荧光蛋白水平检测； ⑦报告生成:可根据不同检测项目自动生成其对应类型的检测报告； ⑧针对循环肿瘤细胞，所开展的鉴定项目必须具备计数和表型分型功能； ⑨针对循环肿瘤细胞，所开展的拓展鉴定项目具备HER2检测和 PD-L1检测功能。 2.基本配置要求： ①显微扫描系统:无限远校正光学系统，配置物镜≧2个； ②荧光检测通道:长寿命荧光光源，灯泡使用寿命≧1500小时；显微扫描荧光检测通道≧3通道； ③样本扫描时间:全程自动扫描，无需人工识别，单个样本完成所有荧光通道的扫描分析时间≦100分钟； ④显微扫描成像分析软件：对获取的循环肿瘤细胞进行自动图像浏览、扫描和结果分析； ⑤开放式显微扫描系统：支持多类型染色样本扫描，可扫描同规格的各类载玻片、芯片等。 |  |  |