采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1.物镜:焦距200mm； 2.调焦范围:260mm； 3.目镜:12.5X； 4.复消色差光学系统:支持； 5.主镜目镜倾科角度:45~90°可调； 6.总放大倍率:4.2到21倍可调，脚踏无极变倍控制； 7.标配原厂分光器，保证最佳摄录像效果； 8.主镜助手镜独立光路，助手镜不分主镜光路； 9.助手镜和主镜放大倍率调节相互独立，手术放大倍率互不干扰； 10.卤素灯，两组独立12V，≧100W冷光源，光纤传导； 11.脚踏调节照明角度，照明角度≧3档可调； 12.黄色视网膜保护滤光片:支持； 13.系统移动范围:≧50x50毫米。 |  |  |
| 包2 | 1.双人四目,适用耳科手术； 2.单一连续可调物镜下，最小工作距离≦200mm，最大工作距离≧610mm； 3.广角目镜，屈光补偿+5D/-8D，眼杯高度可调； 4.支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜;照明光源:全内置LED照明系统，高色彩还原照明品质，40000h超长使用寿命； 5.照明安全:光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动； 6.平衡调节:无需分步，全自动一键一次电动平衡系统； 7.支架具有6关节电磁锁开关，支架臂上具有电磁锁；智能防震颤支架:支架采用智能感应减震马达，使支架快速减震停摆； 8.过顶设计，支架最大高度≧2370mm，有效臂展≧1600mm； 9.自动抽真空:支架可通过触摸屏触发抽真空系统，智能识别消毒套(RFID采集或读取设备)，将消毒套内空气变频抽吸排除，使消毒套紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险； 10.真正一体化设计，镜体内完全内置有原厂高清摄像头(1920*1080p)，无需外接分光器和视频适配器，便于临床线缆管理。 |  |  |