采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称; 参考技术要求. 一体式车牌识别器(管理软件）; 1、需具备车牌自动识别功能，识别率≥99.9%。（需提供具有CNAS标识国家认可的检测报告复印件，并加盖生产厂家公章） 2、可识别与车牌上下倾斜角度≤30度、与行车方向左右倾斛角度≤65度的车牌号码。 3、系统需支持识别到打印彩色车牌图片、单独车牌的电子图像或单独车牌时，客户运营管理中心WEB端可显示识别车牌号码并以“假”字进行提示，且挡车器不动作。（需提供公安部出具的检测报告证明文件复印件，并加盖生产厂家公章） 4、车辆通过档车器时，前车车尾与后车车头距离间隔<3m时，闸杆可保持开启状态，最后一辆车通过挡车器后闸杆关闭。 5、在发生以下情况时系统需支持本地报警或在客户运营管理中心WEB端报警：（1）识别到未授权的车辆车牌时；（2）识别到已设定须提示的车辆车牌时。（3）出入口挡车器非正常开启时；（4）通讯发生故障时。（需提供公安部出具的检测报告证明文件复印件，并加盖生产厂家公章） 6、需支持在客户运营管理中心WEB端显示全部车场或单个车场的今日营收、场库营收、停车位数量、剩余车位数、车流量、今日时段收益数据，可显示车位占用率折线图和支付方式饼状图。（需提供公安部出具的检测报告证明文件复印件，并加盖生产厂家公章）. 爆闪灯; 需支持自动补光功能，当车场光线不足时，补光灯自动开启。. 雷达; 1、采用稳定的79G频段毫米波技术，分辨率更高，稳定性更好，安装高度65-80cm含安全岛； 2、雷达距离1-6m可调，参数设置精度为10cm手机操作性直观便捷； 3、提高雷达稳定性和调试便捷性，支持蓝牙手机调试，密码调试保护，同时满足485串口、开关量输出； 4、支持日志输出功能。 5、支持可视化虚景检测工具，方便排查干扰目标. 入口车道信息控制器; 具备RJ45网络接口通讯，简单、高效，通讯方式：TCP/IP通讯。. 信息显示屏; 需具备显示功能，当车辆进出时，可显示提示语、车辆、缴费等信息并支持固定二维码扫码缴费，支持云对讲功能。. 语音提示系统; 需支持语音播报功能，当车辆进出时，自动播报提示语、车辆、缴费等信息。. 机箱; 1、防尘等级：IP5X 2、防水等级：IPX4 3、需提供产品厂家《安全生产标准化认证证书》复印件，并加盖厂家公章。. 挡车器直杆; 电机（栏杆）每三秒摆动一次，连续摆动≥500万次无异常（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖生产厂家公章）. 名称; 技术要求. 一体式车牌识别器(管理软件）; 1、需具备车牌自动识别功能，识别率≥99.9%。（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖生产厂家公章） 2、可识别与车牌上下倾斜角度≤30度、与行车方向左右倾斛角度≤65度的车牌号码。 3、系统需支持识别到打印彩色车牌图片、单独车牌的电子图像或单独车牌时，客户运营管理中心WEB端可显示识别车牌号码并以“假”字进行提示，且挡车器不动作。（需提供公安部出具的检测报告证明文件复印件，并加盖生产厂家公章） 4、车辆通过档车器时，前车车尾与后车车头距离间隔<3m时，闸杆可保持开启状态，最后一辆车通过挡车器后闸杆关闭。 5、在发生以下情况时系统需支持本地报警或在客户运营管理中心WEB端报警：（1）识别到未授权的车辆车牌时；（2）识别到已设定须提示的车辆车牌时。（3）出入口挡车器非正常开启时；（4）通讯发生故障时。（需提供公安部出具的检测报告证明文件复印件，并加盖生产厂家公章） 6、需支持在客户运营管理中心WEB端显示全部车场或单个车场的今日营收、场库营收、停车位数量、剩余车位数、车流量、今日时段收益数据，可显示车位占用率折线图和支付方式饼状图。（需提供公安部出具的检测报告证明文件复印件，并加盖生产厂家公章）. 爆闪灯; 需支持自动补光功能，当车场光线不足时，补光灯自动开启。. 雷达; 1、采用79G频段毫米波技术，分辨率更高，稳定性更好，安装高度65-80cm含安全岛； 2、雷达距离1-6m可调，参数设置精度为10cm手机操作性直观便捷；. 入口车道信息控制器; 具备RJ45网络接口通讯，简单、高效，通讯方式：TCP/IP通讯。. 信息显示屏; 需具备显示功能，当车辆进出时，可显示提示语、车辆、缴费等信息并支持固定二维码扫码缴费码云对讲功能。. 语音提示系统; 需支持语音播报功能，当车辆进出时，自动播报提示语、车辆、缴费等信息。. 机箱; 1、防尘等级：≥IP5X 2、防水等级：≥IPX4 3、需提供产品厂家《安全生产标准化认证证书》复印件，并加盖厂家公章。. 挡车器直杆; 电机（栏杆）每三秒摆动一次，连续摆动≥500万次无异常（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖生产厂家公章）. 无人化值守控制机; 1、机箱：采用镀锌钣金一体成型，喷涂工艺，整机尺寸：≥220*160*1398mm（长*宽*高）。 2、屏幕尺寸：≥10寸高亮高清LCD屏，屏幕分辨率：≥1024*600。 3、运行寿命：≥10万小时，平均无故障时间：≥5000小时。 4、需支持对讲功能：局域网双向检测报告复印件，语音对讲，语音对讲距离：≤1米，(需提供具有第三方权威检测机构检测报告复印件，并加盖生产厂家公章) 5、车主进出场遇阻时，可一键呼叫连线管理人员，快速处理业务故障。语音通话质量高，低延时、低卡顿，无回声和啸叫。 6、需支持多种支付方式，可选择微信、支付宝二维码主扫方式缴费出场。(需提供具有第三方权威检测机构检测报告复印件，并加盖生产厂家公章) 7、需支持无牌车扫码入场。(需提供具有第三方权威检测机构检测报告复印件，并加盖生产厂家公章). 名称; 技术要求. 出入口控制终端; 需支持I7及以上处理器，≥2T机械硬盘+256G SSD双硬盘，≥32GB内存，集成2个视频接口以上，≥180W防雷节能电源，≥24英寸高清显示器。. 停车场管理软件; 1、需支持对接本院停车场管理系统，查看停车场详情，停车场之间具备平行和主次关系。支持新增、批量新增、设备搜索、设备激活、导入导出、编辑、添加关联设备、设置参数、删除等操作。 2、需具备设置不同的车类有不同的进出模式，包括一进一出、多进多出、单进多出、多进单出。可对不同的车类进行满位处理方式设置，如：自动开闸、确认开闸、禁止入场三种方式。可对不同的车类设置不同的处理方式。处理方式有允许入场、禁止入场。 3、需具备设置不同卡类的车辆进出指定车道时对车位的处理，包括计数车辆类型设置和出入口设置，可对不同的卡类设置不同的开闸方式。开闸模式有自动开闸、确定开闸、禁止入场（出口车道为‘禁止出场’）。 4、需具备车场地图功能，支持用户导入地图、查看地图、异常检测等操作。 5、需支持管理员可对车位进行管理，支持编辑、预定、禁用、车辆绑定等操作。支持对车场内车辆黑名单管理。可将计费规则与车场关联，对临停车与长租车进行计费规则设计以及管理。 6、需提供厂家《网络系统安全等级保护备案证明》不低于三级等级保护备案证明复印件，并加盖厂家公章。 7、需提供厂家《信息安全管理体系认证》、《信息技术服务管理体系认证》证书复印件，并加盖生产厂家公章。. 加密软件; 软件配套使用，具备安全算法、抗攻击和反跟踪功能，不可读出或改写。. 千兆交换机; 需支持8个千兆口，支持端口状态／流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护等功能。. 千兆交换机; 需支持16个千兆口，支持Web/APP/MACC管理，交换容量：≥32Gbps. 千兆光纤收发器; 1、支持 10/100/1000Base-T 与 1000Base-SX/LX 间相互转换；≥ 1 个全双工 1.25Gbps 光口，光口支持单模单纤，支持 QoS保证数据包传输，支持广播风暴抑制，支持 5～16V 宽电压输入，支持高达 4KV 的端口防雷，支持低延时传输，具备隔离保护功能，内置、外置或者机架式；采用低功耗芯片，发热量低，能长时间稳定工作。. 名称; 技术要求. 安全岛; 5000mm*500mm*300mm. 减速带; 车辆减速使用. 室外铠装光电复合线缆; 采用层绞式结构，有很好的机械性能和温度性能；单根钢丝中心加强芯；光缆护套采用铝一聚乙烯粘结护套；具有极好的抗压性和弯曲性，更好的避免外界环境侵害；光缆性能满足行业规定的光传输机械性能以及燃烧特性的要求。 允许拉伸力：短期1500n，长期600n； 弯曲半径：静态10D，动态20D. 光纤熔接及配件; 法兰盘、跳线、尾纤、熔纤费等. 网线; 完全符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新国际标准. 电源线; 绝缘厚度1.0mm,护套厚度:1.2mm,平均外径或外形尺寸:下限5.5mm上限7.1mm，70°C时绝缘电阻最小值:0.012MΩ.KM. 挖沟开槽回填; 含硬化路面开槽回填. 室外铠装光电复合线缆土壤开挖回填; 开挖回填尺寸20cm*20cm. 光纤终端盒; 桌面式终端盒. PVC管; PVC20B管. |  |  |
| 2 | - 商务要求： - 交货地点：自贡市传染病医院。 - 交货方式：一次性送货。 - 质保：≥1年。 4.特殊要求：为确保后期维修维护工作稳定、即时性供应商应当提供拟派遣的维护人员在该公司的任职资料，至少提供两人三年以上缴纳证明（可网上查询缴纳社保证明材料）。具有独立承担民事责任能力。具有履行合同必须设备和专业技术能力。 |  |  |